Evaluación de la tasa de aclaración de la almeja dulceacuicola

Anodontites tortolis en un medio con coliformes Escherichia coli

Clearance rate of faecal coliforms by netropical freshwater clam

Juan René Mallama Leyton, y Angela Inés Guzmán Alvis

Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia. AA 237. Palmira, Valle del Cauca, Colombia.

Autor para correspondencia:  jrmallamal@palmira.unal.edu.co, iguzman@palmira.unal.edu.co

Recibido: 09-02-2009   Aceptado: 18-03-2011

Resumen

En condiciones de laboratorio se evaluó la eficiencia de la almeja de agua dulce (Anodontites tortolis) para disminuir la carga de coliformes fecales (Escherichia coli) determinada mediante filtración  en  membrana  por  8  horas.  El  experimento  se  diseñó  con  dos  tratamientos (densidades  de seis (T1) y ocho almejas (T2) mãs un control) con tres replicaciones.  Se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en las tasas de aclaración entre tratamientos. Los mayores niveles de remoción de E. coli se presentan en el tratamiento con mayor cantidad de individuos y la tasa de aclaración varió entre 0,47 y 3,80 l/h por individuo. La almeja mostró tasas de aclaración dentro de los rangos registrados en la literatura, lo que hace a este organismo importante como potencial recurso biológico para el tratamiento de aguas terciarias con coliformes fecales.

Palabras  clave:  Almeja,  Anodontites  tortolis,  biofiltros,  bivalvos, coliformes,  Escherichia  coli, tasa de aclaración.

Abstract

Under laboratory conditions the efficiency of the freshwater clam Anodontites tortolis to diminish the quantity of faecal coliforms, determined by the membrane filtration method during eight hours was evaluated. The experiment was design with two treatments (two densities  of  six  (T1)  and  eight  clams  (T2)  and  a  control)  and  three  replications.  Statistical

significant differences (P<0.05) according to the Kruskal-Wallis test for the clearance rates were found. The highest levels of remotion of E. coli belonged to the treatment in which there was the highest number of individuals. The clearance rate of the clams varied between 0.47 and 3.80 l.h-1.ind-1 which is reported in the literature. Removal levels showing A. tortolis suggest that this clam can be used as a biological resource for the treatment of the tertiary waters contaminated with faecal coliform bacteria.

Key-words: Anodontites tortolis, biofilter, bivalves, clams, clearance rate, coliforms, Escherichia coli.

Introducción

Los bivalvos filtran el fitoplancton, bacterias y materia orgánica de la columna de agua (Hebert et al., 1991; Vaughn y Hakenkamp, 2001), a la vez que bombean (Kryger y Riisgârd, 1988) y bioacumulan elementos metálicos (Lacma et al., 2007; Neuberger-Cywiak et al., 2007; Marie et al.,

2006); son excelentes para la realización de tratamientos biológicos y para la remoción de  los  contaminantes  presentes  en diferentes cuerpos de agua (Jacomini et al.,

2006; Jãrnegren  y Altin, 2006). Su papel depurador en aguas marinas contaminadas con   bacterias   se   conoce   desde   1920, sólo  ahora  se  ha  comenzado  a  estudiar su efectividad en las regiones tropicales (Loayza-Muro y Elias-Letts, 2007).

Anodonta piscianalis en aguas negras reduce los niveles de partículas orgánicas y minerales (Govorin, 2000). Diplodon chilensis disminuiye la turbidez del agua y el número de coliformes fecales y totales en un periodo de 6 h; ademãs, ambas especies son capaces de digerirlas (Lara et al., 2002). El género Anodontites  se distribuye desde Argentina hasta México (Sifuentes y Torres,

2002). Estudios en Colombia, sobre el crecimiento de Anodontites sp., mostraron incrementos  diarios en longitud  de 0.008

cm, en ancho de 0.007 cm, en altura de

0.002 cm y en peso de 0.213 g (Castro-Rojas y Rodriguez-Pulido, 2003), su biologia y ecología hacen de ella un recurso potencial para  la  alimentación   (Castro-Sarmiento,

1982).   Anodontites   tortolis,   identificada en 1982 en los sistemas lénticos del valle geogrãfico del rio Cauca, puede contribuir en un tiempo relativamente corto a retirar del agua partículas en suspensión (Castro- Sarmiento,   1982);   es   posible   utilizarla como   biofiltro   para   retirar   coliformes fecales  que  no  son  permitidas  en  aguas para uso potable y doméstico (Decreto 475 de 1998) o para reducir las poblaciones a

200 microorganismos por 100 ml en aguas para fines recreativos mediante contacto primario (Decreto 1594 de 1984).

El objetivo  de la presente  investigación fue determinar la eficiencia en condiciones de laboratorio de la almeja A. tortolis en la disminución de E. coli en el agua, como paso inicial en un programa de manejo integrado de calidad de los ambientes acuáticos, además,  contribuir  a valorar  otra especie de la biodiversidad hidrológica continental y al desarrollo de alternativas limpias y sostenibles  en la búsqueda  de soluciones a problemas de contaminación  ambiental, económicos y de mejoramiento de la calidad de vida.

Materiales y métodos

Se  colectaron  almejas  entre  13-14  cm de estanques de piscicultura en el Centro Agropecuario del Sena situado en Buga (3°54’08”  N y 76°18’10”  0;  a 967  msnm y 23°C), Valle del Cauca, Colombia; se dejaron durante 48 dias en un tanque de

2000 l, con temperaturas entre 20-22 °C. Se mantuvieron con aireación constante, recambio semanal de agua y aplicación de

80 g de un fertilizante 15-15-15 dos veces durante todo el experimento para mantener el fitoplancton del tanque.

Después de ese tiempo y con el objeto de depurarlas, se pasaron por 36 h a acuarios de 30 l aireados y sin presencia de cloro.

El inoculo puro de E. coli se obtuvo del zanjón La Maria, el cual es un sistema de recolección de aguas residuales que presenta concentraciones de la bacteria entre 2000 y

3000 UFC por 100 ml. Se utilizó un diseño experimental  con tres tratamientos  y tres repeticiones (T1 = seis individuos por acuario, T2 = ocho individuos por acuario y T3 (TC)

= control sin almejas). En cada acuario se agregaron 30 ml de un cultivo puro de E. coli con una concentración de bacterias estimada (2300 UFC.100 ml-1) cada 2 horas hasta  8 horas  de  observación,  utilizando el método de filtración por membrana. De cada repetición se tomaron 100 ml que se filtraron en una membrana de 0.45 um x

47  mm,  luego  fueron  colocadas  en  una caja petri que contenia 3 ml de Colisstant Chromogenic Agar y se incubaron durante

24 h a 35 ± 2 °C (Grant y Long, 1989). El conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) de E. coli se hizo 24 h después de cada muestreo utilizando un esteromicroscopio.

Los  residuos   de  la  concentración   de

bacterias y la tasa de aclaración no siguió la distribución  normal de acuerdo  con la prueba Shapiro-Wilks  y sus varianzas  no fueron homogéneas según la prueba F, por tanto, la comparación de la concentración de bacterias en el agua entre tratamientos se hizo con un análisis de varianza no- paramétrico usando la prueba de Kruskal- Wallis (P<0.05), utilizando el programa InfoStat, 2008.

La tasa de aclaración que se define como el volumen de agua aclarado de partículas en suspensión por unidad de tiempo (Riisgård,

2001)  se determinó  utilizando  la formula de   Coughlan   (1969):

, donde TC es la tasa de aclaración (ml/h

por individuo),  V es el volumen promedio de prueba, n es el nümero de almejas por tratamiento, t es el intervalo de tiempo, C0 es la concentración  inicial de bacterias, y

Ct es la concentración bacteriana en cada tiempo.

Para evaluar las diferencias en las concentraciones de la bacteria en los diferentes tiempos de control se utilizó la prueba de Wilcoxon (Mann-Whitney U) (InfoStat, 2008).

Resultados y discusión

Las   variaciones   en   la   concentración de  bacterias   E.  coli   en  el  tratamiento control dentro de las primeras 2 h y en las restantes no fueron significativas (P>0.3, segün el estadistico W (Wilcoxon): 14; P>0.99, W: 11). Estos microorganismos necesitan un sustrato en agua para sobrevivir   y   multiplicarse   (Lara   et   al.,

2002), la falta de diferencias  importantes en  las  concentraciones  posiblemente  fue

debida a la ausencia de sustrato, ya que se encontraban solo en agua.

En los tratamientos T1 y T2 la remoción de bacterias varió entre 45% y 80%, durante las dos horas iniciales se presentó una remoción de 45% para el T1 y de 66% para el T2, siendo de 51% y 68% a las ocho horas, respectivamente (Figura 1). La capacidad de filtración de los bivalvos es alta y variable entre especies (Gorovin, 2000). En algunos bivalvos  la  mayor  eficiencia  se  presenta en las dos primeras horas con valores de remoción  hasta  de  90%  (Govorin,  2000). En especies como Venus verrucosa la tasa de aclaración es más alta y puede remover

52.7% de la concentración inicial de E. coli durante las cuatro primeras horas y 95% hasta las 20 horas (Charles et al., 1992). Para   el   mejillón   mediterrãneo   Mytilus

galloprovincialis, la eficiencia de la remoción

en cuatro horas alcanza 96.6% (Charles et al., 1992).

En los tratamientos T1 y T2, la concentración   de  bacterias  se  mantuvo hasta las cuatro horas. En la almeja de agua dulce Diplodon chilensis aproximadamente el total de las coliformes fecales se bioacumula   durante   las   primeras   seis horas, concentrándose en la masa visceral (Lara et al., 2002).

Algunos   autores   citados   en   Govorin (2000) encontraron que los bivalvos pueden capturar particulas entre 1 y 3 im y aún más pequeñas, que se ajustan a los tamaños de E. coli; en el presente estudio se presentan diferencias  significativas  en  la  remoción de las bacterias  entre  los tratamientos  y el control (P<0.0001, gl = 2; estadistico H

= 22.9) y entre los tratamientos  T1 y T2

(P<0.0128, gl = 1, estadistico H = 6.19).

Figura 1. Efecto de la densidad de A. tortolis en la disminución de la concentración de E. coli en el agua durante ocho horas. Tratamiento 1 (cuadrados), seis almejas; tratamiento 2 (triãngulos), ocho almejas; tratamiento control (rombos): sin almejas. Las barras corresponden a la desviación estándar.

Las   tasas   de   aclaración   encontradas para T1 variaron entre 0.47 y 1.91 l/h por individuo y para el tratamiento T2 entre 0.57-

3.80 l/h por individuo (Figura 2). Las tasas de aclaración encontradas en la literatura y las registradas en este estudio muestran una gran variabilidad  debido,  entre otros factores,  a  las  relaciones  alométricas  de la tasa de aclaración con la talla y el peso (Filgueira  et  al.,  2008),  por  ejemplo,  las tallas utilizadas en este trabajo fueron de

13-14 cm, mientras que las registradas en la literatura en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, no pasan de 10 cm de longitud, asi, en A. trapesialis individuos con tallas de 9-10 cm presentaron  una tasa entre 0.7 y 1.0

l/h por individuo. Estudios realizados con

M. galloprovincialis mostraron que tamaños ligeramente  mayores  pueden aumentar  la eficiencia de la remoción de las bacterias de

50% a 60% (Charles et al., 1992). Ademãs, se debe tener en cuenta que los bivalvos no se alimentan  a tasas máximas  (Widdows,

2001) y entre las razones para que no lo hagan se citan: (1) ocurren respuestas regulatorias que cambian con la cantidad y la calidad de las particulas suspendidas, (2) las condiciones de temperatura pueden ser mayores que la óptima para una completa aclimatación,  y  (3)  los  contaminantes  en el agua y su acumulación en el cuerpo inducen e inhiben efectos sobre las tasas de  filtración  (Jørgensen,  1996;  Widdows,

2001).

Figura 2. Tasa de aclaración de A. tortolis para la remoción de E. coli en un período de ocho horas. Tratamiento 1 (rombos), seis almejas; Tratamiento 2 (cuadrados), ocho almejas. Las barras corresponden a la desviación estãndar.

Al final de las ocho horas, la tasa de filtración continüa disminuyendo para ambos   tratamientos,   removiendo   68.2% de  las  bacterias   presentes   en  el  agua (Figura 2). Durante las ocho horas de experimentación  los bivalvos  mantuvieron las valvas abiertas y los bordes del manto fuera  de la concha,  este  comportamiento refieja que las condiciones ambientales del experimento no fueron adversas para ellos y que las filtraciones no cesaron (Jørgensen,

1996; Filgueira et al., 2009).

El tiempo de experimentación y la densidad  de individuos  ejercen  un efecto significativo sobre el comportamiento de la tasa de aclaración  (Filgueira  et al., 2009; Gorovin, 2000; Love et al., 2010; Puente et al., 2002).  En varios estudios se demostró que la filtración es un proceso regulado fisiológicamente,  lo que implica una gran fiexibilidad  en la respuesta  de la tasa de aclaración en los bivalvos para compensar los  cambios  cuantitativos   y  cualitativos del  alimento  disponible  con  el  propósito de maximizar la asimilación energética (Filgueira et al., 2009; Pascoe et al., 2009). La exposición a condiciones adversas como alimento de mala calidad, concentraciones bajas de alimento o muy altas, pueden inducir una respuesta extrema en los bivalvos, especificamente el cese de la filtración debido a la reducción de la apertura natural de las valvas y la retracción de los bordes del manto (Jørgensen, 1996).

Las bacterias en A. tortolis se encuentran dentro de su dieta y les suministran energía y un elevado contenido de proteína (Castro- Sarmiento, 1982). El cultivo de esta especie de  almeja  como  recurso  alimenticio  en el valle geogrãfico  del rio Cauca tiene un gran  potencial,  ya  que  puede  crecer  en

estanques junto con peces como tilapia y cachama (Castro-Rojas y Rodriguez-Pulido,

2003). Debido a su capacidad de filtración se considera que las almejas renuevan el agua de los estanques  donde  se cultivan y mejoran  las condiciones  para los peces (Castro-Rojas y Rodriguez-Pulido, 2003).

Los resultados encontrados en el presente estudio  sugieren  que  las almejas  pueden ser utilizadas  como biofiltro  en aguas  en tratamientos terciarios y que necesitan concentraciones de oxígeno por encima de los 5 mg/l para vivir.

Estas almejas son un recurso disponible que ofrece una tecnologia de bajo costo para contribuir  a la disminución  de coliformes fecales en los cuerpos de aguas lénticas y disminuir los problemas de salud pública, gracias a características como buena capacidad  de filtración,  abundancia,  ciclo de vida largo, plasticidad para vivir en ambientes variados y fácil manipulación.

Conclusiones

La almeja de agua dulce A. tortolis puede ser  utilizada  como  tratamiento  biológico de coliformes fecales y disminuir su concentración en aguas en tratamientos terciarios.

Las densidades, tallas y tiempo de experimentación con A. tortolis en este estudio  fueron  suficientes  para  remover

68% de las bacterias en el agua, en un período de ocho horas.

Agradecimientos

Al Departamento  de Investigación  de la

Universidad  Nacional  de  Colombia  sede

Palmira (DIPAL) por financiar el Trabajo de Grado de Juan Rene Mallama. Al profesor Jair  Marmolejo  del  Centro  Agropecuario del Sena de Buga y al Profesor Jose Ader Peñaranda   de   la   Universidad   Nacional de Colombia. A Pablo Iván Gallo del Laboratorio  de Microbiologia.  A la Granja Mario González Aranda de la Universidad Nacional  de  Colombia.  A los  evaluadores por sus sugerencias las que ayudaron a mejorar este manuscrito.

Referencias

Castro-Sarmiento, G. 1982. Aspectos morfométricos y de hábitat de dos especies   de   bivalvos   dulceacuícolas y sus posibilidades como recurso alimenticio. Trabajo de grado de Zootecnia. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. Palmira, Valle, Colombia. 187 p.

Castro-Rojas,  G.  V.;  y  Rodriguez-Pulido, J. A. 2003. Estudio bioecológico  de la almeja de agua dulce (Anodontites sp.). Orinoquia 7: 16-27.

Charles,  F.;  Gremare,  A.;  Amouroux,  J.

-M.;  y  Cachet,  G.  1992.  Filtration  of the   enteric   bacteria   Escherichia   coli by two filter-feeding bivalves, Venus verrucosa and Mytilus galloprovincialis. I. Experimental study. Mar. Biol. 113 (1):

117-124.

Coughlan, J. 1969. The estimation of filtering rate from the clearance of suspensions. Mar. Biol. 2: 356-358.

Filgueira, R.; Labarta, U.; y Fernández- Reiriz, M. -J. 2008. Effect of condition index on allometric relationships of clearance rate in Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819. Rev. Biol. Mar. Oceanogr.

43 (2): 391-398.

Filgueira, R.; Fernández-Reiriz, M. -J.; y Labarta,  U.  2009.  Clearance  rate  of the mussel  Mytilus  galloprovincialis.  I. Response to extreme chlorophyll ranges. Ciencias Marinas: 35 (4): 405-417.

Govorin, I. A. 2000. Role of bivalves in the depuration  of seawaters  contaminated by bacteria. Russ. J. Mar. Biol. 26 (2):

81-88.

Grant, W. D.; y Long, P. E. 1989. Microbiologia ambiental.  Acribia.  Zaragoza,  España.

222 p.

Hebert, P. T.; Wilson, C.; Murdoch, M. H.; y Lazar, R. 1991. Demography and ecological impacts of the invading mollusk, Dreissenia polymorpha. Can. J. Zool. 69: 405-409.

InfoStat. 	2008. 	InfoStat, 	versión 	2008.

Manual del Usuario. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba. Primera Edición, Editorial Brujas Argentina.

Jacomini, A. E.; Avelar, W. E. P.; Martinez, A.

S.; y Bonato, P. S. 2006. Bioaccumulation of atrazine in freshwater bivalves Anodontites trapesialis (Lamarck, 1819) and Corbicula fluminea  (Muller, 1774). Arch. Environ. Contam. Toxicol. 51: 387-

391.

Jãrnegren, J.; y Altin, D. 2006. Filtration and respiration of the deep living bivalve Acesta excavata (J.C. Fabricius, 1779) (Bivalvia;  Limidae).  J.  Exp.  Mar.  Biol. Ecol. 334: 122-129.

Jørgensen, C. B. 1996. Bivalve filter feeding revisited. Mar. Ecol. Prog. Ser. 142: 287-

302.

Kryger, J.; y Riisgârd, H. U. 1988. Filtration rate capacities in 6 species of European freshwater  bivalves.  Oecologia  77:  34-

38.

Lacma, J.; Iannacone, J.; y Vera, G. 2007.

Toxicidad del cromo en sedimento usando Donax obesulus Reeve 1854 (Pelecypoda:  Donacidae).  Ecol.  Apl.  6:

93-99.

Lara, G.; Contreras, A.; y Encina, F. 2002.

The freshwater mussel Diplodon chilensis (Bivalvia: Hyriidae) potential biofilter to diminish coliform levels of water wells. Laboratory experiment. Gayana 6: 113-

118.

Loayza-Muro,  R.;  y  Elias-Letts,  R.  2007.

Responses of the mussel Anodontites trapesialis (Unionidae) to environmental stressors: Effect of pH, temperature and metals on filtration rate. Environ. Pollut.

149 (2): 209-215.

Love, D. C.; Lovelace, G. L.; y Sobsey, M.

D. 2010. Removal of Escherichia coli, Enterococcus fecalis, coliphage MS2, poliovirus,  and hepatitis  A virus  from oysters (Crassostrea virginica) and hard shell clams (Mercinaria mercinaria) by depuration.  Int. J. Food Microbiol.  143 (3): 211-217.

Marie, V.; Gonzalez, P.; Baudrimont, M.; Bourdineaud,   J.   P.;   y   Boudou,   A.

2006. Metallothionein response to cadmium and zinc exposures compared in two freshwater bivalves, Dreissena polymorpha and Corbicula fluminea. Biometals 19: 399-407.

Neuberger-Cywiak, L.; Achituv, Y.; y Garcia, E. M. 2007. Effects of sublethal  Zn++ and Cd++ concentrations on filtration rate,  absorption  efficiency  and  scope for growth in Donax trunculus (Bivalvia; Donacidae). Bull. Environ. Contam. Toxicol. 79 (6): 622-627.

Pascoe P. L.; Parry H. E.; y Hawkins, A. J. S.

2009. 0bservations on the measurement and interpretation of clearance rate variations in suspension-feeding bivalve shellfish. Aquat. Biol. 6: 181-190.

Puente, A.; Juanes, J. A.; Revilla, J. A.; Alvarez, C.; Gómez, J.; y Garcia, A. 2002. Desarrollo de un criterio aplicable a la vigilancia de la calidad bacteriológica de las aguas en las zonas de producción de moluscos de la bahía de Santander. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 18 (1-4): 67-73.

Riisgârd,  H.  U.  2001.  0n   measurement of  filtration  rates  in  bivalves  -  the stony road to reliable data: review and interpretation. Mar. Ecol. Prog. Ser. 211:

275-291.

Sifuentes, E.; y Torres, J. 2002. Enlatado de Anodontites trapesialis “Tumbacuchara”. Rev. Amaz. Inv. Alim. 2 (1): 69-77.

Vaughn, C. C.; y Hakenkamp, C. C. 2001.

The functional role of burrowing bivalves in freshwater ecosystems. Freshw. Biol.

46 (11): 1431-1446.

Widdows, J. 2001. Bivalve clearance rates: inaccurate measurements or inaccurate reviews and misrepresentation? Mar. Ecol. Prog. Ser. 221: 303-305.