Investigación

Identificación de fuente y zonas de

recarga a un sistema acuifero apartir de

isótopos estables del agua

Caso de estudio Bajo Cauca Antioqueño

Recibido para evaluación: 19 de Febrero de 2007

Aceptación: 17 de Abril de 2007

Recibido versión final: 30 de Abril de 2006

Paola Andrea Palacio B.1

Teresita Betancur V.1

RESUMEN

La hidrología isotópica y la hidrogeoquímica constituyen técnicas auxiliares avanzadas para

la  validación de  modelos  hidrogeológicos  conceptuales.  Los  isótopos  estables  de  la  molécula  de agua  constituyen trazadores  que  permiten identificar  fuentes  de  recarga  y trayectoria  del recurso dentro del acuífero, en  tanto que el tritio permite evaluar tiempo de residencia.  En este articulo se presentan los resultados de un estudio mediante el cual se utilizaron los isótopos 18O,2H y 3H   para determinar fuentes y zonas de recarga al sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño

PALABRAS CLAVE:	Isótopos, Hidrología Isotópica, Recarga, Bajo Cauca

Antioqueño

ABSTRACT

Isotopic  hydrology and hydrogeochemmical are  auxiliary techniques to  valid  conceptual

hydrogeology  an  recharge  models.   Stable  isotopes  from  water  trace  sources  and  path  flow and Tritium  indicates  age.   This  paper is  about   the  use of  18 O, 2 H y 3 H   to study the  aquifer system  on Bajo  Cauca  antioqueño.

KEY WORDS:	Isotopes, Isotopic Hydrology, Recharge, Bajo Cauca Antioqueño

1.  Maestría en  Ingeniería,  Grupo

de Ingeniería y Gestión Ambiental Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia.

papabu2@yahoo.es ptebv787@udea.edu.co

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

167

Investigación

1. INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo depende de varios factores relacionados con  el  conocimiento  del  sistema  acuífero,  el  uso  del  suelo,  la  protección  de  captaciones,  la regulación de los caudales de  explotación, la identificación de zonas  de recarga y la evaluación de esta.

La recarga se define como el proceso por el cual un acuífero se abastece de agua procedente del entorno que lo limita; dicha agua puede provenir de la infiltración de agua lluvia, de corrientes superficiales  o  de  unidades  hidrogeológicas  adyacentes,  también  la  acción  del  hombre  puede intencionalmente o no ocasionar recarga artificial.  Además de la disponibilidad de agua, la recarga de un acuífero esta condicionada por factores geológicos y geomorfológicos: el tipo de roca asociada

al acuífero, las características de la roca encajante, el grado de pendiente que presenta el terreno,

el uso y la textura del suelo.

A pesar de que la subregión del Bajo Cauca antioqueño cuenta con importantes fuentes de agua superficial como lo son los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí, la calidad del agua que transporta cada una de estas corrientes se encuentra altamente deteriorada como consecuencia del mal manejo que el hombre le ha dado a los recursos naturales, situación esta que ha llevado a que las aguas subterráneas se constituyan en la principal fuente de abastecimiento de agua en la región.

Los acuíferos del Bajo Cauca antioqueño  están asociados a depósitos aluviales recientes de  las  principales corrientes  y sus  afluentes,  así como  a  los  Miembros  Superior  e Inferior  de  la Formación  sedimentaria  Cerrito.   El  medio  encajante  corresponde  a  rocas  metamórficas  del Paleozoico,  las  cuales  registran  intenso  fracturamiento.

La utilización de isótopos ambientales constituye una técnica complementaria, de la geoquímica

y la hidrogeología básica, para ajustar y verificar el modelo conceptual de un sistema acuífero.  En este sentido Palacio (2007) realizo un estudio con propósito identificar las posibles fuentes y zonas de recarga utilizando el 2H, el 18O y el 3H, cuyos resultados se sintetizan en éste artículo.

2. HIDROLOGÍA ISOTÓPICA

El principio de  la utilización de las  técnicas isotópicas  en hidrogeología  se fundamenta  en

el hecho de que el agua subterránea puede tener diferentes composiciones isotópicas de acuerdo con su ambiente de recarga.  La relación de isótopos entre la lluvia registrada a diferentes alturas, las  fuentes  superficiales  y el  agua  subterránea  proveniente  de  distintas  profundidades  permiten entender el fenómeno de la recarga,   confirmar la distribución de las unidades hidroestratigráficas

y conocer el modo de flujo al interior del acuífero.

Aunque todos los elementos presentes en sistemas hidrogeológicos tienen algunos isótopos, solo unos pocos, los que se encuentran en mayor cantidad como H, C, N, O y S, son de interés hidrogeológico.   Los isótopos  estables de  estos elementos son útiles  para  rastrear las  fuentes  y direcciones de flujo y los radioactivos permiten medir edad y tiempo de residencia.   Dentro de los isótopos  estables  los  mas  utilizados  son  los  de  los  elementos  que  conforman  la  molécula  de agua,  es  decir los  isótopos  de  H  y  O,  particularmente  el deuterio  (D  o  2H)  y el 18O,  los  isótopos radioactivos más usados son el 14C y el tritio 3H.

Los análisis de la composición de 2H y el 18O, en una muestra se reportan en términos de

la desviación de un estándar, el VSMOW (Viena Estandar Ocean Water), con relación a los de 3H como UT, unidades de tritio (Clark and Fritz, 1999). Valores positivos de la desviación indican un enriquecimiento  en isótopos  estables  frente  al patrón,  mientras que valores  negativos indican un empobrecimiento de  la muestra.

El  cambio  en  la  concentración  de  isótopos  en  un  medio  determinado  se  conoce  como fraccionamiento  isotópico y puede estar relacionado a  la ocurrencia  de reacciones  químicas o  al simple  cambio  de  fase de  un compuesto  particular,  como  en  el caso  18O  y el  2H  para  el  agua. Para este  liquido, los  procesos de evaporación conllevan a  un enriquecimiento de 18O y 2H,  con respecto  a  16O  y  H;  por  el  contrario  la  condensación  causa  un  enriquecimiento  de  los  livianos frente a los pesados.

La composición isotópica del agua lluvia esta condicionada por los efectos orográfico o de

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

168

Investigación

altitud, de latitud, de continentalidad y de abundancia, que determinan no solo las condiciones de

temperatura,  sino también con ellas,  el origen de las  masas de aire  que  transportan el vapor  de agua. El comportamiento  promedio de las lluvias se ajusta a la línea  meteórica mundial, descrita por Craig en 1961 (Clarck y Fritz, 1999) según la ecuación 1.



2

H  8

18

O  10%0VSMOW (1)

A nivel local esta recta puede presentar ligeras variaciones en la pendiente y el intercepto.

Para  Colombia  a  partir  de  información recopilada  durante  varios  años Rodríguez (2004)  reporta una línea  meteórica  según la  ecuación 2.   Algunas  relaciones  locales  para líneas  meteóricas  en Colombia se han realizado por Gómez  y Colegial (2004), Toro et all (2004) y Herrera et al (2004).

2H  = (8.03+0.28)18O + 9.6	(2)

Dado que los contenidos de 18O y 2H se consideran conservativos una vez han alcanzado

el reservorio  subterráneo, sirven y se utilizan como trazadores de la fuente de  recarga.

2.1. Área de Estudio

La región conocida como Bajo Cauca antioqueño con una población que supera los 200.000

habitantes, se ubica en las últimas estribaciones de las cordilleras Central y Occidental de Colombia. Después de descender desde una región con alturas de hasta 2.600 metros sobre el nivel del mar,

el  Bajo  Cauca  exhibe  una  topografía  suave  de  relieve  colinado  con  topes  redondeados  a

subredondeados  forjada  sobre  un  terreno  con  elevaciones  entre  50  y  600  metros.   Esta  región tiene  como  principal arteria  fluvial  el  río  Cauca  que  fluye  en  sentido  surnorte  hasta  Caucasia  y luego oesteeste hasta la confluencia con el río  Nechí (Figura 1)

Figura 1.

Localización del área de estudio

De acuerdo con Betancur (2005), la geología del Bajo Cauca antioqueño esta caracterizada

por diferentes tipos de roca y posee algunos rasgos estructurales relevantes.  El Batolito Jurasico de Segovia (Jdse) es el principal cuerpo ígneo regional, que aflora al este de la zona de estudio. Las  rocas  metamórficas  del norte  de Antioquia  están  representadas  por  el Complejo  Puquí  y  el Complejo  Cajamarca.   Las rocas  sedimentarias presentes  al norte de Antioquia y especialmente importantes desde el punto  de  vista hidrogeológico  fueron correlacionadas por   Zapata  y Cossio

(1992) con la Formación Cerrito y el Grupo Sincelejo.   La Formación Cerrito esta dividida en tres miembros:  Miembro  Superior,  arenoarcillosos,  con  niveles  de  arenitas  calcáreas  fosilíferas  y

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

169

Investigación

algunos mantos de carbón.   Miembro Medio, principalmente limoarcillosos con capas de arenitas

calcáreas fosilíferas hacia la parte media, presenta 54 mantos de carbón y espesor de 850 m.  El Miembro Inferior, conformado por areniscas, conglomerados y calizas, se caracteriza por la ausencia de  mantos  de  carbón  y  posee  un  espesor  de  400  m.   Regionalmente  los  depósitos  aluviales presentes están asociados a los ríos Cauca, Nechí, Man y Cacerí.

A escala  regional se  registran  algunos  rasgos  tectónicos  importantes  tales  como  la  Falla del Río Tarazá,   Falla  quebrada Urales, Falla Espíritu Santo,   Sinclinal Taraza y Sur  de Córdoba.

Los depósitos aluviales y la Formación Cerrito albergan dentro de ellos el  sistema acuífero del  Bajo  Cauca  formado  por  tres  unidades  hidrogeológicas  dentro  de  las  cuales  dos  tienen  el carácter de acuífero.  La unidad hidrogeológica U123 (Mejia 2006) asociada a los depósitos aluviales

y  al  Miembro  Superior  de  la  Formación  Cerrito  constituye  un  acuífero  libre;  su  extensión  es  de

2.050 km2, tendría un volumen de 46.500 millones de metros cúbicos (Mm3) y unas reservas de agua subterránea de unos 3.300 Mm3.  Subyaciendo al acuífero libre se encuentra U4, constituida

por el Terciario  del Miembro Medio de  la  Formación  Cerrito, su extensión donde  aflora  es  de  70 km2, es una unidad confinante.  El Miembro Inferior de la Formación Cerrito, unidad hidrogeológica U5, se comporta regionalmente como un acuífero confinado con afloramientos puntuales hacia el norte del área de estudio, y hacia las partes altas de las cuencas de los ríos Man y Cacerí.   Los valores  de  conductividad  hidráulica  de  las  unidades  acuíferas  oscilan  entre  0.5  y  5  m/día.   Los valores de coeficiente de almacenamiento están dentro de los rangos característicos de acuíferos libres  para  U123  y de  acuíferos  confinados para  U5.  El  Basamento del sistema  acuífero estaría constituido por rocas metamórficas fisuradas.   La Figura 2 muestra el mapa hidrogeológico y una sección transversal de  los acuíferos.

Figura 2.

Modelo hidrogeológico conceptual

del Bajo Cauca antioqueño

A  partir  del  m odelo  hidrogeológico  conceptual,  y  teniendo  en  cuenta  las  condiciones

meteorológicas y fisiográficas del Bajo Cauca antioqueño y sus alrededores, se propone un modelo conceptual de la  recarga para el sistema acuífero según el cual la unidad hidrogeológica U123 a escala  regional  debe  ser  recargada  directamente  por  precipitación;  las  corrientes  superficiales

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

170

Investigación

cerca  de  la  confluencia  del río  Man en el  Cauca  y a  la  altura  de  Puerto  Bélgica,  también al sur

desde la roca encajante podría haber aportes laterales (CORANTIOQUIA – Universidad de Antioquia,

2003, 2004, 2005),   U4 y U5 registran sólo afloramientos puntuales en la zona del Bajo Cauca, a través de ellos es difícil que se produzca la recarga de éstas unidades, la geometría de la unidad confinada lleva a suponer que la principal zona de posible recarga debe estar ubicada hacia el sur del Bajo Cauca en la zona montañosa (desde la cordillera Central y Occidental)  y desde la roca encajante  conformada  por  un  macizo  paleozoico  intensamente  fracturado.   En  la  Figura  3  se muestra este modelo de recarga.

3. MATERIALES Y METODOS

La identificación de fuentes y zonas de recarga a partir de la aplicación de técnicas isotópicas, debe  ser  apoyada  de  una  caracterización hidrogeoquímica.   La  red  de  muestreo  que  se  diseño para  tal  fin,  considero  adem ás  de  las  propiedades  hidrogeológicas,  hidrom eteorológicas  y topográficas,  la posible influencia a  través de  la región de los  aspectos que  pueden ocasionar  el fraccionamiento  isotópico.   (Figura  3).   La  red  esta  conformada  por  8  puntos  de  agua  lluvia, identificados  con  las  siglas  SPR,  30  puntos  de  agua  subterránea,  nombrados  con  las  iniciales GW D,  GW B  o  GW S,  según  pertenezcan  a  aljibes,  pozos  o  manantiales  y  5  puntos  de  agua superficial designados con las siglas SRI para muestras de ríos y SLA para muestras de ciénagas.

Las muestras  de  agua  lluvia  se  tomaron desde  2.500  hasta 90 metros de  altura  sobre  el

nivel del mar, con una  diferencia de cota  aproximada de 500 metros; considerando la posibilidad de diferentes  orígenes de la lluvia en el piedemonte y en la planicie  del Bajo Cauca, se tomaron dos muestras cerca de la cota  500 y 2 próximas a la cota 90; el muestreo de agua lluvia se realizo con periodicidad  mensual durante un año  entre julio  de  2005 y  junio de  2006.  Las muestras  de agua  subterránea  de  la unidad  U123  se  localizaron en cuatro  secciones  transversales  siguiendo

Figura 3.

Modelo  de  recarga  del  sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño y  red  de  monitoreo  para  su validación

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

171

Investigación

direcciones  de  flujo  y  fueron  considerados  algunos  sitios  para  tomar  muestras  de  agua  desde

U4  y  U5.  Los  acuíferos  y  las  aguas  superficiales  fueron  muestreadas  durante  dos  escenarios hidrológicos  diferentes,  en  noviembre  de  2005  durante  la  temporada  de  lluvias  y  en  marzo  de

2006  durante  el  verano   Los  análisis  isotópicos  se  realizaron  en  los  laboratorios  LaGeo  (d18O  y d2H)  e  INGEIS  (Tritio)  en  el  marco  del convenio  5878  entre  CORANTIQUIA y  la  Universidad  de Antioquia  (2006),  estos  resultados  se  presentan  en  la  Tabla  1.   Los  análisis  hidrogeoquímicos fueron realizados en los laboratorios de Calidad Ambiental de CORANTIOQUIA e Ingeniería Sanitaria de  la  Universidad  de Antioquia  en desarrollo  del  proyecto  CODI  «Modelación Hidrogeoquímica  y Numérica  del los Acuíferos  del Bajo Cauca  antioqueño» (Palacio, en ejecución).

El  proceso  de  análisis  e  interpretación  de  resultados  se  fundamentó  en  las  hipótesis  de recarga propuestas y  toma en consideración el  modelo  hidrogeológico conceptual.

Una  exploración descriptiva  de  los  datos  de  isótopos  permitió  formarse  una  primera  idea acerca  de  las  condiciones  existentes  en  el  sistema  hidrológico  de  la  región  y  detectar  algunas situaciones de interés para analizar luego.  Desde aquí las diferencias en rangos y valores medios

y en el exceso de deuterio  insinuaron que las lluvias consideradas tienen diferentes  orígenes.

Para obtener información a partir de los datos de lluvia, se realizaron varias «separaciones»

y «agrupamientos»: se miraron los datos de cada estación individualmente y se exploró la existencia

de alguna relación de linealidad entre los contenidos isotópicos de de 18O y2H, luego se determinó un contenido, ponderado, de isótopos para cada estación y se propuso una línea meteórica local preliminar.   Las  tendencias  lineales  individuales,  para  cada  estación,  además  de  los  valores  de exceso  de  deuterio  permitieron  agrupar  los  puntos  de  lluvia  por  orígenes  diferentes  y  proponer

tendencias meteóricas lineales  a  mayor escala.

Tabla  1.

C ód igo _ Ca mp o    Per iod o d e m u est r eo	

18

O	

2

H	d	3H

Composición  isotópica  de  las

aguas    lluvia,    superficial   y

subterránea en la región del Bajo cauca antioqueño.

SPR01	Jul05	10,7	74,0	11

Ago05	9,9	67,0	12

Sep05	10,6	71,3	13

Oct05	13,8	98,8	11

Nov05	13,1	92,8	12

Dic05	5,5	27,6	16

Ene06	5,8	32,5	14

Feb06	5,1	27,6	14

Mar06	6,9	40,4	14

Abr06	11,2	79,0	11

May06	18,4	135,2	12

Jun06	16,7	122,1	11

SPR2	Jul05	9,3	61,3	13

Ago05	8,0	52,6	11

Sep05	9,4	61,6	13

Oct05	12,9	90,1	13

Nov05	12,8	90,6	12

Dic05	5,2	23,9	18

Ene06	4,3	20,6	14

Feb06	4,2	20,1	13

Mar06	7,2	44,6	13

Abr06	9,4	62,0	13

May06	16,9	123,1	12

Jun06	16,8	123,8	10

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

172

Investigación

C ódigo _ Ca m p o    Per iod o d e m u est r eo	18O	  2H	 d	3H SPR3	Jul 05	 8,8	57,9	12

Ago05	8,0	51,6	12

Se p05	9,2	60,3	13

Oct05	10,5	71,7	12

Nov05	11,1	75,2	13

Dic05	3,5	10,2	18

Ene 06	3,8	15,1	15

Feb06	3,7	15,9	14

Ma r06	5,8	35,0	11

A br06

M a y06	16,3	119,0	11

Jun06	15,0	110,1	10

SPR4	Jul 05	7,4	47,1	12

Ago05	6,8	43,9	11

Se p05	7,6	47,9	13

Oct05	10,1	69,2	11

Nov05	9,2	60,4	13

Dic05	3,2	11,4	14

Ene 06	3,9	19,7	11

Feb06	3,1	11,9	13

Ma r06	6,1	39,8	9

A br06	8,4	56,9	11

M a y06	14,9	107,9	11

Jun06	12,3	88,2	10

SPR5	Jun05	12,2	89,0	9

Jul 05	7,6	50,8	10

Ago05	7,6	49,9	11

Se p05	7,5	48,9	11

Oct05	10,5	74,2	10

Nov05	9,8	67,0	11

Dic05	2,3	4,5	14

Ene 06	2,3	6,2	12

Feb06	2,2	5,2	12

Ma r06	4,7	29,2	9

A br06	6,7	42,6	11

M a y06	13,6	96,4	12

Jun06	13,2	95,2	10

SPR6	Jul 05	7,1	46,5	10

Ago05	7,5	50,5	9

Se p05	7,0	43,5	12

Oct05	10,1	71,7	9

Nov05	8,9	61,4	10

Dic05	3,6	14,9	14

Ene 06	2,8	12,7	10

Feb06	1,1	2,8	12

Ma r06	5,3	34,2	8

A br06	6,9	46,3	9

M a y06	15,3	111,2	11

Tabla  1.

Composición  isotópica  de  las aguas    lluvia,    superficial   y subterránea en la región del Bajo cauca antioqueño.

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

173

Investigación

Tabla  1.

Composición  isotópica  de  las

aguas    lluvia,    superficial   y subterránea en la región del Bajo cauca antioqueño.

Códi go _ Campo	Peri odo de muest reo	? 18O	?  2H	d	3H

May06	15,3	111,2	11

Jun06	12,0	86,8	9

SPR7	Jun05	11,3	81,3	9

Jul05	6,3	39,6	11

Ago05	8,0	52,4	11

Sep05	6,8	44,3	10

Oct05	8,9	61,7	9

Nov05	7,5	49,4	10

Dic05	1,4	1,3	10

Ene06	3,0	11,9	12

Feb06	0,1	7,8	9

Mar06	4,7	32,4	5

Abr06	3,7	20,1	9

May06	12,3	89,0	9

Jun06	11,9	85,8	10

SPR8	Jun05	10,4	74,2	9

Jul05	6,5	40,6	12

Ago05	7,3	48,5	10

Sep05	7,0	44,8	11

Oct05	8,8	65,5	5

Nov05	8,4	56,5	11

Dic05	2,1	3,8	13

Ene06	2,9	15,7	7

Feb06	0,9	2,2	9

Mar06	2,7	14,3	7

Abr06	4,0	22,1	10

May06	13,8	100,5	10

Jun06	11,9	86,7	8

GWB04	02/Nov/05	9,6	69,9

01Mar06	6,3	42,5

GWB06	01/Nov/05	8,4	58,8

01Mar06	7,3	50,0

GWB08	02/Nov/05	7,3	51,0

01Mar06	6,9	47,8

GWB09	01Mar06	8,9	61,6

GWB11	01/Nov/05	8,8	62,2

19Mar06	8,8	63,0

GWB12	01/Nov/05	7,4	50,5

01Mar05	7,3	50,5

GWB13	01/Nov/05	9,0	63,5

21Mar06	9,0	65,2

GWB14	01/Nov/05	7,3	50,8

22Mar06	7,5	54,6

GWB19	06E ne06	8,1	56,1

22Mar06	8,1	55,7

GWB22	01/Nov/05	7,9	54,0

22Mar06	8,0	55,4

1.5± 0.5

(lluvia anual)

GWB24	01/Nov/05	8,4	56,7	0 ± 0.4

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

174

Investigación

Códi go _ Ca mpo	Peri odo de muest re o	? 18O	?  2H	d	3H

GWB26	22M ar06	10,1	72,9

GWB27	22M ar06	7,7	54,0

GWB28	01/Nov/05	7,5	51,2

01M ar05	6,9	49,0

GW B28A	01M ar05	6,7	46,4

GWB30	01/Nov/05	7,9	53,2

21M ar06	8,1	57,0

GWD05	01/Nov/05	6,5	45,5

01M ar06	6,2	45,5

GWD07	01/Nov/05	7,9	54,3

01M ar05	7,2	51,0

GWD10	06/Nov/05	8,8	61,5

01M ar05	7,1	48,5

GWD16	01/Nov/05	7,0	46,8

01M ar06	6,6	45,2

GWD17	03/Nov/05	6,6	46,0

01M ar05	6,4	45,0	1.5 ± 0.5

GWD18	01/Nov/05	6,3	41,9

22M ar06	6,4	42,9

GWD19	01/Nov/05	7,3	49,8

GWD20	01/Nov/05	6,2	41,6

01M ar06	6,6	44,9

GWD21	04/Nov/05	6,7	44,3

GWD23	03/Nov/05	7,1	46,0

20M ar06	6,9	46,4

GWD25	01/Nov/05	7,2	49,1

01M ar05	7,2	48,9	0 ± 0.4

GWD29	01/Nov/05	7,2	49,5

22M ar06	7,1	50,4

GW S01	01/Nov/05	7,7	52,9

01M ar05	7,5	51,3	1.4± 0.5

GW S02	01/Nov/05	8,0	53,8

01M ar05	7,6	50,0

GW S03	01/Nov/05	8,5	59,7

01M ar05	7,0	48,0

GW S15	01M ar05	6,8	47,6

SLA04	06E ne06	5,9	38,4

01M ar05	5,2	36,5

SR I01	07E ne06	9,5	66,8

21M ar06	8,8	60,5

SR I02	07E ne06	7,4	51,1

01M ar06	4,9	33,0

SR I03	01/Nov/05	7,8	52,9

22M ar06	6,4	43,3

SR I05	19M ar06	5,9	39,7

Tabla  1.

Composición  isotópica  de  las

aguas    lluvia,    superficial   y subterránea en la región del Bajo cauca antioqueño.

Se  exploró también  la  ocurrencia  de los  efectos  que  ocasionan fraccionamiento  isotópico

(Gourcy, et al, IAEA, 2005).  El empobrecimiento relativo desde las zonas mas cercanas a la costa

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

175

Investigación

hacia  el  continente  valida  el  efecto  de  continentalidad,  el  em pobrecim iento  relativo  en  la

composición  isotópica  conforme  aumenta  la  altura  sobre  el  nivel  del  mar  confirma  el  efecto altitudinal y  permite establecer  la  relación  que determina  el  gradiente  altitudinal;  la  diferencia  de composición  isotópica  entre  meses  secos  y  calidos  evidencian  el  efecto  estacional,  cuando  se detectan cambios  inversos  en  el  comportamiento  de  la  precipitación y  la  composición  isotópica se  tienen  indicios  del efecto  de  cantidad.

Para observar la relación entre aguas lluvia y subterránea se evaluó sobre un grafico 18O

vs. 2H la posición de las muestras de agua subterránea de cada unidad hidrogeológica con relación

a las tendencias meteóricas a las que se asocian según las posibles hipótesis de fuente de recarga, de esta manera se identificó si la  recarga se ha producido directamente desde la  precipitación o desde fuentes que han sufrido antes algo de evaporación según los las muestras se ubiquen por encima o por debajo de la línea meteórica local (Hunt et al, 2005).   El grado de proximidad en la composición isotópica de las aguas superficiales y subterráneas  a lo largo  de una  línea de  flujo, permite establecer la relación existente entre ambos compuestos del sistema hidrológico en términos de corrientes ganadoras o perdedoras (Martínez et al, 2006).

En este momento del análisis se deben haber reunido elementos suficientes para establecer las diferentes fuentes de recarga a cada acuífero.   Es ya la relación altitudinal mes a mes la que confrontada con la composición isotópica de las aguas subterráneas, particularmente 18O, permite identificar zonas  de  recarga.

Finalmente los datos de tritio para agua lluvia, superficial y subterránea permiten determinar de  m anera  aproximada  el  tiem po  de  residencia  del  recurso  hídrico  en  el  acuífero  y  así  la renovabilidad  del  mismo.

4. RESULTADOS

El  análisis  de  los  contenidos  de  18O y  2H   para  cada  una  de  las  muestras  recolectadas permitió obtener la línea meteórica local, definir un gradiente altitudinal de la precipitación y establecer las relaciones entre aguas lluvia, superficial y subterránea para identificar zonas  de recarga.

4.1. Síntesis  desde  la hidrogeoquímica

Partiendo de que la composición química del agua subterránea obedece a las características de  las  fuentes de  recarga  y de  los materiales   a  través de  los  cuales  ha  circulado o  ha  estado almacenada, se sintetiza una caracterización hidrogeoquímica al sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño.

La unidad  hidrogeológica U123  almacena en los  depósitos aluviales agua  mixta con facies próximas  a  una  composición  bicarbonatada  a  clorurada  cálcica.   La  composición  bicarbonatada cálcica  es  característica  de  aguas  poco  evolucionadas  con  corto  tiempo  de  residencia.   En  la

cuenca  del río Man y  de  la  margen  izquierda  del río  Cauca,  hacia el norte  sobre  el  terciario del Miembro Superior de la Formación Cerrito se presenta composición bicarbonatada sódica, la cual se  explica  por efectos  de intercambio  iónico  con facies arcillosas  gracias  a un mayor  tiempo  de residencia.   Algunas  manifestaciones  de  agua  clorurada  magnésica  y clorurada  sódica  sugieren contaminación  antrópica.   En  invierno  se  registran  puntualmente  aguas  sulfatadas  relacionadas con focos de explotación acuífera y aguas magnésicas tal vez por disolución de cemento dolomítico. En la  unidad hidrogeológica U4  el agua es bicarbonatada cálcica  a mixta con efectos antrópicos puntuales.  La unidad hidrogeológica U5, hacia el norte en las áreas en donde la unidad confinada esta  poco  profunda  o  cercana  a  un  sitio  en  el  que  aflora,  la  facie  registrada  es  bicarbonatada cálcica,  donde  U5  esta  efectivamente  confinada  se  registra  una  facie  bicarbonatada  sódica, característica de agua evolucionada y con un tiempo de residencia que ha posibilitado la ocurrencia de  intercambio  iónico.

4.2. Comportamiento  de la precipitación

El comportamiento hidrológico de la precipitación en el área que abarcan las 8 estaciones para el muestreo  de  agua  lluvia  registra  dos  regimenes  diferentes:  un régimen bimodal con dos épocas lluviosas (marzo a mayo y septiembre a noviembre) y dos épocas de menor precipitación

(junio a  agosto y diciembre a  febrero) para las  estaciones SPR01, SPR02 y SPR03, ubicadas

en la zona montañosa de la cordillera Central entre 2500 y 1500 metros de altura; las estaciones

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

176

Investigación

SPR04, SPR05, SPR06, SPR07 y SPR08, entre el piedemonte y el Bajo Cauca, se caracterizan

por  un  periodo  seco  entre  diciembre  y  marzo  y  oscilación  con  lluvias  de  magnitud  importante, entre  abril y  noviembre.  Esta  información  concuerda  con  los  promedios  multianuales  de  la  zona según la  cual la  época  invernal se presenta en el periodo  comprendido entre  los meses  de  abril

y noviembre y el verano se inicia a partir de diciembre y se prolonga   hasta marzo.

4.3. Descripción de los datos isotópicos de agua lluvia

En  total  se  t om aro n  96  m uest ras  d e  agua  cor respo ndientes  a  lluvias  m ensua les recolectadas  durante  un  año  en  cada  una  de  las  8  estaciones  instaladas.   Una  síntesis  de  los parámetros estadísticos básicos indica valores máximos, mínimos y promedio  de cada elemento

y  muestra  para  la  región  de  estudio  (Tabla  2)  un  exceso  de  deuterio  con  un  rango  amplio  de

variación  (13),  condición  que   insinúa  lluvias  con  diferentes  orígenes.

Par á m et r o	1 8O	2H	d

Máxi mo	0,1	7,8	18,0

Mínim o	18,4	135,2	5,0

Media	8,0	52,9	11,1

Rango	18,3	143,0	13,0

Desviación está ndar	4,2	33,5	2,2

Numero de datos	99	99	99

Tabla 2

Composición  isotópica  promedio

del  agua  lluvia  para  la  zona  de estudio.

4.4.  Tendencias meteóricas de los datos

Determinando  la  tendencia  isotópica  para  cada  una  de  las  estaciones  de  agua  lluvia  se

ap re cian  s it ua ciones  inte re sa nt es  q ue  p er m it ie ro n  ag rupa r  la  p rec ip it ac ió n  se gú n  tr es características  diferentes.   Si  bien  en todos  los  casos  la  tendencia  lineal (Tabla  3)  registra  una pendiente cercana a 8, un grupo conformado por SPR01, SPR02 y SPR03, tienen su intercepto cercano a 15.5 y un exceso de deuterio de 13, SPR04 y SPR05 intercepta el eje del2H  alrededor de  12.5 y registra  un exceso de éste compuesto  que indicaría  un mismo origen de la lluvia para ambas estaciones, por último SPR06, SPR07 y SPR08 presentan un exceso de deuterio entre

9 y 10, indicando otro  origen de la lluvia.

De acuerdo con esta discusión podrían determinarse varias tendencias meteóricas locales preliminares (Figura 4), una para toda la zona evaluada, desde la parte alta de la cordillera hasta

la planicie del Bajo Cauca cuya relación seria 2H = 8,118O +12,5, para la zona montañosa (parte

alta) y definida por las estaciones SPR01, SPER02, SPR03 se tendría   ?2H = 8,3?18O + 13,5; en la vertiente baja de las cordilleras, SPR04 y SPR05, la lluvia se comportaría según la tendencia 2H = 8,318O + 13,5; y para la  zona plana, una  relación isotópica  determinada por  la  lluvia de las estaciones SPR06, SPR7 Y SPR08, que tendría las formas 2H = 8,018O + 10 En cada caso es notoria la proximidad de las tendencias meteóricas a la línea meteórica mundial.

De  acuerdo  con  los  datos  reportados,  el  efecto  altitudinal se  comporta  según  la  relación

18O = 0.0021h  7.9dándose una disminución de 0.21 %

18O cada 100m de ascenso.

E st a ci ón	Pen di en t e	I nt er cep to	d

SPR01	8.3	15.4	13

SPR02	8.3	15.5	13

SPR03	8.3	15.4	13

SPR04	8.2	12.8	12

SPR05	8.2	12.3	11

SPR06	8.1	11.1	10

SPR07	8.0	9.6	10

SPR08	8.0	9.7	9

Tabla 3.

Tendencias  lineales  para  cada estación.

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

177

Investigación

Figura 4.

Tendencia de la línea meteórica local con SPR06, SPR07 y SPR

08.

4.5. Relación  agua subterránea  agua lluvia

De  acuerdo  con  el  modelo  conceptual,  la  recarga  de  la  unidad  hidrogeológica  U123  se estaría efectuando de  manera directa,  por  lo  cual se  consideran las relaciones  isotópicas  de los puntos  que  captan  esta  unidad  con  la  tendencia  meteórica  establecida  para  el  Baj o  Cauca

antioqueño a partir de las estaciones SPR06 SPR07 y SPR08.

La  relación  agua  subterráneaagua  lluvia  de  la  unidad  hidrogeológica  U123,  muestra  un buen  agrupamiento  en  la  composición  isotópica  con  excepción  del  punto  GW B26  que  esta relativamente  empobrecido.   La posición de estos puntos en relación con la tendencia  meteórica

sugiere  una  leve  evaporación  del  agua  lluvia  antes  de  la  infiltración  (Figura  5).   La  información reportada en relación con los datos de tritio (Tabla 1) confirma que al tener el agua del acuífero el mismo contenido de tritio del agua lluvia (1.5 ± 0.5), se presenta una recarga reciente y un tiempo de residencia corto.  En relación con U4 y U5, el contenido de tritio de 0 ± 0.5, sugiere que el agua almacenada en estas unidades tiene un tiempo de residencia superior a 60 años, tiempo en el que se  empezaron  a  realizar  ensayos  nucleares.   No  tiene  entonces  sentido  establecer  relaciones latitudinales entre las aguas subterráneas de estas unidades con la lluvia actual de las cordilleras. Serán otras técnicas, por ejemplo el 14C, las que permitan datar esta agua.

Figura 5.

Relación agua subterránea vs agua lluvia para U123.

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

178

Investigación

4.5. Relación  agua subterráneaagua  superficial

La  posición  de  los  puntos  de  agua  superficial  en  relación  con  la  línea  meteórica  y  los datos de agua subterránea sugiere que el caudal transportado por las corrientes Man y Cacerí en

la  zona  de  estudio  en  época  de  verano  provendría  del  sistema  acuífero  libre  al  registrar  una

composición  isotópica  cercana  y  enriquecida  por  algo  de  evaporación.   Durante  el  invierno  el agua  subterránea  y  la  superficial  tienen  una  composición  isotópica  similar  y  cercana  a  la  de  la lluvia.   La  relación  isotópica  entre  las  aguas   del  río  Cacerí  en  su  parte  media  y  la  muestra GW B27,  indica  el posible aporte  de  agua superficial  hacia  el acuífero  (Figura 6).

4.6. Zonas de recarga

La  relación  isotópica  de  las  aguas  subterráneas  con  el  agua  lluvia  permiten  validar  la hipótesis que se tenia en el modelo conceptual de recarga según el cual la unidad hidrogeológica U123 se recarga por precipitación local, Si bien no se descarta la idea de una recarga lejana para U4 y U5 la edad reportada por el tritio no permite a partir de la lluvia actual verificar su fuente.

Figura 6.

Relación agua subterránea – agua superficial para las unidades U2y U3

5. DISCUSION Y CONCLUSIONES

El modelo hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño propone la existencia de dos unidades

acuíferas  principales:  un acuífero  libre  designado  como  U123  y un  acuífero  confinado  designado como  U5;  U4  tiene  propiedades  hidráulicas  de  acuitardo  sin  embargo  localmente  es  utilizado

como  fuente  de  agua  subterránea.   Desde  la  hidrogeoquímica  se  logro  una  caracterización preliminar  para  la  unidad  U123,  según  la  cual  predominan  las  facies  bicarbonatadas  cálcica  y bicarbonatada sódica, la primera asociada principalmente a las aguas almacenadas en depósitos

aluviales recientes y la segunda característica del agua que circula a través del Miembro Superior de la Formación Cerrito en el cual probablemente se ha producido intercambio iónico (Na por Ca)

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

179

Investigación

con  las  arcillas  de  esta  Formación,  algunas  manifestaciones  magnésicas  en  invierno  podrían

obedecer  a la  disolución del cemento dolomítico  de  la misma  Formación Cerrito  y la ocurrencia de  facies  sulfatadas  estaría  asociada  a  la  presencia  de  mineralizaciones  de   sulfatos  en  la cuenca  del  río  Cacerí.   Sin  embargo  en  térm inos  generales  no  se  presenta  una  variación significativa en las facies entre invierno y verano.   El agua almacenada en U5, donde esta unidad esta  efectivamente  confinada,  tiene  el carácter  de  bicarbonatada  sódica.

Para  el  análisis  isotópico,  después  de  considerar  las  posibles  relaciones  que  pueden físicamente  darse  entre  las  aguas  lluvia,  subterránea  y superficial  se  logra establecer  una  clara tendencia  lineal para las aguas  meteóricas del Bajo  Cauca y de la  zona  montañosa  al sur.   Las

aguas subterráneas del acuífero libre  U123  si bien se concentran dentro de un rango de variación entre –10 y –5 para 18O y alrededor de –60 para 2H, presentan una ligera dispersión que sugiere

que  el  agua  en  la  unidad  no  confinada  no  es  homogénea  o  lo  que  es  lo  mismo  no  esta  bien mezclada..   El agua de U4 y U5 por el contrario tiene una clara marca isotópica.

Los  resultados  obtenidos  de  exceso  de  deuterio  y  la  tendencia  lineal  meteórica  de  cada estación de muestreo  de  agua lluvia pone de manifiesto  que  efectivamente  en la región ocurren precipitaciones  de  origen  diferente,  unas  influenciadas  por  los  procesos  continentales  y  que  se registran en la parte alta de la cordillera central, otros influenciados tal vez por efectos oceánicos en la planicie del Bajo Cauca y una tercera clase en la que posiblemente se produzcan mezclas de las dos fuentes.  Consecuentemente con este comportamiento de la lluvia, y tal como lo confirma

el  análisis  de  isótopos  estables  y  de  tritio,  la  recarga  del  acuífero  libre  se  produce  de  manera

directa  desde  el  agua  precipitada  localmente  y  después  de  sufrir  en  algunos  casos  algo  de evaporación. Siendo el agua almacenada en U4 y U5 un agua con tiempo de residencia superior

a  60  años, no  puede  con los  datos  actuales  identificarse  sus  zonas de recarga,  por lo  tanto  se

hace necesario la utilización de técnicas  como el 14C para  datar el agua allí contenida.

Los  estudios  con  isótopos  ambientales  que  ayudan  a  descifrar  enigmas  hidrológicos constituyen  una  novedosa  herramienta  de  análisis  poco  utilizada  aún  en  el  país.   El  carácter conservativo  de  los  isótopos  estables  del  agua  permite  utilizarlos  como  trazadores  del  ciclo hidrológico.    En  el  caso  particular  del  Baj o  Cauca  antioqueño  perm itieron  avanzar  en  el entendimiento del sistema acuífero de la región.   De otro lado los isótopos radioactivos permiten determinar edades y tiempos de residencia.  Se abren pues nuevas perspectivas en la investigación hidrológica,  en  la  medida  en que  se profundice  en el estudio  de  los  isótopos  con propósitos  de completar y validar modelos hidrológicos conceptuales y con el fin de identificar y rastrear sustancias

o compuestos   que natural o  antrópicamente entran y afectan el ciclo del agua comprometiendo su  sostenibilidad  como  recurso  natural.

AGRADECIMIENTOS A las instituciones y personas sin cuyo apoyo no habría sido posible realizar este estudio: CORANTIOQUIA, la Universidad de Antioquia y la doctora Laurence Gourcy

6. BIBLIOGRAFIA

Betancur,  T.,  2005.   Estado  actual  y perspectivas  de  la  investigación  hidrogeológica  en  el  Bajo

Cauca Antioqueno.   Boletín de Ciencias de la Tierra, N. 17, Medellín, pp. 97108

Clack y Fritz., 1999.  Environmental Isotopes in Hidrogeology.  Lewis Publishers, New York, 328 P. CORANTIOQUIA  y  Universidad  de  Antioquia.,  2003.    Evaluación  Hidrogeológica  entre  los

Municipios  de  Caucasia  y  Cáceres.   Informe  final  del  convenio  interinstitucional  1201,

Medellín,  365  P.

CORANTIOQUIA y Universidad  de Antioquia.,  2004.,   Evaluación hidrogeológica  y Vulnerabilidad de Acuíferos al norte del municipio de Caucasia.  Informe final del convenio interinstitucional

5119,  Medellín, 344  P.

CORANTIOQUIA y  Universidad  de Antioquia.,  2005.   Evaluación  hidrogeológica  y  Vulnerabilidad de Acuíferos  en  la  cuenca  del  Río  Cacerí.   Informe  final  del  convenio  interinstitucional

5691,  Medellín, 316  P.

CORANTIOQUIA y  Universidad  de  Antioquia.,  2006.   Validación  del  modelo  conceptual  de  los acuíferos  en  la  territorial  Panzenu.   Informe  final  del  convenio  interinstitucional  5878, Medellín,  104  P.

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

180

Investigación

Gourcy, L., Groening, M. y Aggarwal, P.K., 2005.  Stable oxygen and hydrogen isotopes.  Isotopes in

the water cycle, past, present and future of a developing science, IAEA, Vienna, pp. 3951.

Gómez S. y Colegial J., 2004.  Un modelo conceptual de recarga en acuíferos de Bucaramanga a partir  de  rasgos  hidrogeológicos  y  uso  de  isótopos  estables  del  agua.   Primer  Congreso Colombiano de  Hidrogeología.   Medellín,  Colombia,  memorias  en CD.

Hunt,  R.,  Tyler,  B.,  Coplen,  N.,  Saad  D.  y  Borchardt,  M.,  2005.   Investigating  surface  waterwell interaction using stable  isotope  ratios  of water.   Journal of  Hydrology,  v.  302,  iss.  14,  pp.

154172.

Herrera, H. M., Romero, L. M.,  Taupin, D. y Vargas, M., 2004.  Estudio hidrogeológico e hidroquímico del  acuífero  Morroa,  Sucre.  Primer  Congreso  Colombiano  de  Hidrogelogía.   Medellín, Colombia,  memorias  en CD.

Huddart, P.A., Longstaffe, F.J. y Crowe, A.S., 1999.  ?D and ?18O evidence for inputs to groundwater

at  a  wetland  coastal boundary  in  the  southern Great  Lakes  region  of  Canada.   Journal  of

Hydrology, V.  214, pp.  1831.

Martinez, D., Massone, H., Bocanegra, E. y Quiroz, M., 2006.  Hidrogeoquímica y flujo subterráneo en  la  cuenca  del  río  Quequen,  provincia  de  Buenos  Aires,  Argentina.    X  Congreso Latinoamericano  de  Hidrogeología.   Asunción,  Paraguay,  memorias  en CD.

Mejía O., 2006.  Técnicas geoestadísticas en hidrogeología, caso de estudio Bajo Cauca antioqueño. Trabajo  de  grado,  Especialización  en  Sistemas  de  Información  Geográfica,  Universidad San Buenaventura,  Medellín, 108  P.

Palacio, C. y Betancur,T, en ejecución.  Modelación numérica e hidrogeoquímica del sistema acuífero del Bajo  Cauca Antioqueño.   Universidad  de Antioquia,  Medellín,  Colombia.

Palacio,  P.,  2007.   Identificación de  fuentes y zonas  de recarga  a  partir de isótopos  estables del agua.   (Caso  de  estudio  bajo  cauca antioqueño).   Proyecto  de  investigación,  Maestría  en Ingeniería con énfasis en Ambiental.   Universidad de Antioquia,  Medellín,  93  P.

Rodríguez C.,  2004.   Línea  meteórica  isotópica de Colombia.   Revista  Meteorología Colombiana

N. 8,   Universidad Nacional de Colombia, Bogota, pp. 4351.

Toro, L., Taupin, D., Gourcy, L., Vargas, M., 2004.  Aplicación de técnicas isotópicas para identificar

la  recarga  reciente  de  acuíferos  (casos  de  Colombia).   Primer  Congreso  Colombiano  de

Hidrogeología.   Medellín, Colombia, memorias  en CD.

Zapata, G. y Cossio, U., 1993.  Geología de la plancha 93 (Cáceres) escala 1:100.000.  Ingeominas, Medellín,  98  P.

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

181

Investigación

Volumen 10 No. 1 Mayo de 2007

182