Reflexión

Valle de Aburrá:

¿Quo vadis?

Recibido para evaluación: 12 de Julio de 2007

Aceptación: 20 de Agosto de 2007

Recibido versión final: 31 de Agosto de 2007

RESUMEN

Michel Hermelin1

Se  da  una  descripción somera  de la  evolución que  ha tenido  la  prevención de los  riesgos

de  origen natural en el  Valle  de Aburrá.  Tanto  la  naturaleza  litológica  y  estructural del valle  como sus  condiciones  topográficas  y  climáticas  lo  hacen  propenso  a  la  ocurrencia  de  fenóm enos naturales  como  sismos,  movimientos  de  vertiente,  avenidas  torrenciales  y,  en  menor  grado, inundaciones.  El  aumento de  la  población  que  es  actualmente de  3.5 millones  de  habitantes  y la frecuente  ocupación  de  lugares  expuestos  a  amenazas  han  resultado  en  numerosos  desastres. En  este  momento  funcionan  para  la  prevención  y  atención  de  desastres  entidades  como  el SIMPAD  y  el  DAPARD,  con  responsabilidades  municipales  y  departamentales  respectivamente.

El  grado  de  conocimiento  del  entorno  físico  del  valle  se    considera  insuficiente,  así  como  las

reglamentaciones  que  deberían  tener  como  consecuencias  de  un  uso  de  la  tierra  más  acorde con  las  restricciones  naturales.

Se  han realizado  ya  varias  reuniones acerca de la gestión de riesgos  naturales en la zona

y  los  organizadores  de  la  de  2007,  que  conmemora  el  vigésimo  aniversario  de  la  catástrofe  de Villa  Tina,  pueden  tomar  la  decisión  de  llevarlas  a  cabo  cada  dos  años.  Asimismo  proponen  la creación de un grupo técnico científico  permanente dispuesto  a estudiar los eventos  ocurridos, a

fom entar  la  difusión  de  la  inform ación  pertinente  y    en  general  a  propender  por  un  mejor conocimiento  del  Valle  de Aburrá.

PALABRAS CLAVE:	Riesgos  naturales,  prevención,  mitigación,  geología  urbana,  valle  de

Aburrá,  Medellín,  Antioquia,  Colombia

.

ABST RACT

This paper intents a brief description of the evolution that characterised natural risk prevention

in the area surrounding the city of Medellin, Colombia, called the Aburra Valley. Both the lithological and  structural  composition  of  the  Valle  and  its  topographic  and  climatic  conditions  contribute  to the  abundance  of  destructive  natural phenomena  as earthquakes,  slope  movements,  flash  floods and,  in  a  lower  proportion,  to  floods.  The  population  increase,  which  reaches  now  3.5  millions inhabitants  and  the  frequent  occupation  of  sites  exposed  to  natural  hazards  have  resulted  in numerous  disasters. At present two  entities called SIMPAD and  DAPARD work  on risk  prevention, on  city and  department  scale  respectively. The  amount  of  knowledge  about  physical environment

is  considered to be insufficient, together with regulations which should direct land use in accordance

to restrictions related to natural hazards. Several seminars on this topic have already been carried out and the organisers of the present  one, destined to  commemorate the twentieth anniversary of the Villa Tina disaster, should make the decision to meet each two years. Furthermore, the creation

of  a  permanent  commission  dedicated   to  study  past  events,  to  foster  information  broadcasting

and to seek  a better  knowledge of  the Aburra Valley, should be considered.

KEY WORDS:	Natural  risks,  prevention,  mitigation,  urban  geology,  Aburrá  Valley, Medellin,		Antioquia,  Colombia.

1.Ingeniero    Geólogo    y    de

Petróleos. Universidad EAFIT. hermelin@eafit.edu.co

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

7

Reflexión

Figura 1. Mapa en 3D del Valle de Aburrá

1. INTRODUCCION

Este trabajo es un intento de «mise au point» acerca de la relación entre los habitantes del Valle de Aburrá y su entorno natural. Este año se conmemora el vigésimo aniversario del desastre de  Villa  Tina  y  ese  es  el  momento  oportuno,  para  quienes  han  tenido  como  tema  de  estudio  el medio físico y la ocupación del suelo en esta zona tan densamente poblada,  para dar una mirada retrospectiva  y  formular  algunas  propuestas  para  el  porvenir.

Las  ideas  aquí  expresadas  han  sido  discutidas  con  muchas  personas  a  quien  el  autor agradece su participación en intercambios fructíferos. Sin embargo el autor asume en forma personal

la  responsabilidad  de  las  opiniones  emitidas.

2. EL ENTORNO NATURAL

El Valle de Aburrá es una depresión alargada que se extiende en dos tramos: uno de unos

30  km. de  longitud va de sur a  norte,  desde Caldas  hasta Bello, con un ensanchamiento  máximo de unos 7  km. a la altura  de Medellín. El otro, más  estrecho, está orientado hacia  el noroeste, va de Bello a Barbosa y mide unos 35 km. de largo.

El  fondo  del  valle  en  Caldas  está  a  unos  1800  m  de  altura  sobre  el  nivel  del  mar  y  en Barbosa a unos 1400 m. Está rodeado por montañas que alcanzan unos 3000 m. como el Alto de San Miguel, el Cerro del Padre Amaya y el Cerro Boquerón y por altiplanos como el de Ovejas, el de Santa Elena, el de San Vicente Río Negro y el de Santa Rosa de Osos, situados a alturas entre

2600 m. y 2000 m. (Figura  . 1).

La  precipitación del Valle  de Aburrá  está  controlada principalmente por  los  vientos  aliseos,

cuyo recorrido es modificado por  la topografía; con dos estaciones húmedas  centradas alrededor de abril y de octubre, recibe lluvias que van de unos 1400 mm. en Barbosa hasta unos 3000 mm.

al  sur  del  valle.  Las  temperaturas  medias  varían  de  22  a  13°  C.  en  función  de  la  altura  y  su

Gestión y

8

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Reflexión

fluctuación es  diurna  nocturna,  ya  que  la  localización a  unos  6º  30´  al norte  del  ecuador  impide

variaciones  térmicas  estacionales  (Pérez,  1993).

A la llegada  de  los  españoles,  el valle  estaba  cubierto por vegetación,  si  se  exceptúan las eras  de  cultivo  de  los  habitantes  indígenas  y  posiblemente  algunas  vertientes  con  pendientes fuertes  desprovistas  de  suelos  o  derivadas de  materiales  estériles  como  la dunita  serpentinizada

(Pérez,  1996).

La  geología  del  Valle  de  Aburrá  fue  descrita  por  primera  vez  en  forma  sistemática  por Botero  (1963).  Una  síntesis  actualizada  que  incluye  los  aspectos  geomorfológicos,  se  puede consultar  en Hermelin &  Rendón (2007). El origen mismo  del valle  aún es  objeto  de  discusión,  si bien  es  cierto  que  las  investigaciones  más  recientes  favorecen  un  origen  tectónico:  no  parece haber sido el río Medellín, ni sus afluentes los que excavaron esta enorme grieta que parte en dos las tierra altas  de  la  Cordillera  Central a  esa  latitud,  sino  los esfuerzos  tectónicos que actuaron a

lo  largo  de  fallas.

Característica esencial de la geología del valle de Aburrá es su gran variedad de rocas y la presencia  de  fallas  geológicas  como  la  de  Romeral  al  suroccidente.  También  es  de  señalar  la existencia  de  extensos  depósitos  de  vertiente  emplazados  desde  La  Estrella  hasta  Girardota, derivados  de diferentes  tipos de roca.  Fueron hasta hace relativamente  poco considerados como de  edad  cuaternaria,  pero  las  dataciones  recientemente  realizadas  indican  una  edad  pliocena para  la mayoría  (García,  2006).

Los  procesos  de  origen  natural  van  desde  sism os  hasta  inundaciones,  pasando  por movimientos en masa  y avenidas  torrenciales.  Los estudios  recientes  (por ejemplo  los  del Grupo de  Sismología de  Medellín,  2002)  aún no  han logrado borrar del todo  de  las creencias  populares

el peligroso  mito de  que el Batolito Antioqueño  protegía a   Medellín de  cualquier  peligro  sísmico.

3. EL VALLE DE ABURRA Y SUS HABITANTES

Los  viajeros  extranjeros  que  visitaron el valle  en  el siglo  XIX,  no  ahorraron elogios  acerca de la hermosura de sus paisajes, la limpieza de las poblaciones y la laboriosidad de sus habitantes

(Boussingault,  1896,  y  Gosselmann,  1825,  por  ejemplo).  Los  geógrafos  locales  tampoco  fueron indiferentes  a su encanto,  como Uribe  (1885,  1904). En  esa  época, las  poblaciones  del Valle  de Aburrá eran pueblos casi aislados y Medellín urbano, a principios del siglo XX, no pasaba de unos

31.000  habitantes.

La  Tabla  1  muestra  el  crecimiento  de  la  población  de  Medellín  y  del  Valle  de Aburrá  con respecto  al departamento de Antioquia. En un siglo  (1905  2005),  pasar  de 103  000  habitantes  a

2´213.000 significa multiplicarla por 20; pocas zonas urbanas del mundo industrializado han sufrido semejante  explosión.  La  concentración  relativa  de  población con  respecto a  la  del  departamento de Antioquia  también es  notoria:  del  15.9%  pasa  al 60%!

| A ñ o Me d el l ín 190 5 | 31 .055 | 10 5.3 05 | 1 5,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 191 2 |  | 12 5.4 07 | 1 6,9 |
| 191 8 | 51 .951 | 14 1.7 97 | 1 7,2 |
| 192 8 | 83 .955 | 19 6.6 12 | 1 9,4 |
| 193 8 | 143 .952 | 25 2.1 24 | 2 1,2 |
| 195 1 | 328 .294 | 49 9.7 56 | 3 1,8 |
| 196 4 | 717 .865 | 1 .08 4.6 60 | 4 3,8 |

(U r b an o )

V al l e d e  A b u r r á	% d e  l a p o b la c i ó n

d e  A n t i o q u i a

Tabla 1.

Crecimiento de  la  población  del

Valle de Aburrá

| 197 3 | 1 , 0 70 .924 | 1 .51 7.9 44 | 5 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 198 5 | 1 , 4 18 .174 | 2 .09 5.1 47 | 5 3,9 |
| 200 5 | 2 , 0 71 .392 | 2 .21 3.0 00 | 6 0,0 |

Tomado de Álv arez, 1996

Datos de 2005: w ww.DA NE.gov.co

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

9

Reflexión

Figura 2. Placa conmemorativa en la iglesia de Belén

Este drástico  aumento de urbanización no  se realizó  sin inconvenientes: si bien en épocas

coloniales, el Valle de Aburrá  era considerado  como un área netamente agrícola, y si a principios

y aún a mediados del siglo  XX, su población cabía holgadamente en los  espacios aprovechables,

a partir  de 1950 los  inmigrantes empezaron a ocupar áreas  cada vez más pendientes y cada vez más  expuestas  a  desastres  naturales (Hermelin,  1984).

Aún antes de ese déficit, habían ocurrido eventos que poco a poco se van descubriendo en los  archivos  históricos  o  en  los  mismos  edificios:

La iglesia de Belén sufrió una inundación por la quebrada La Loca en 1772, como lo señala una placa de  mármol en la columna  a la derecha  de  la entrada. (Figura.  2)

El pueblo  de Aná, localizado aguas  arriba  de  la  confluencia  de  la quebrada La Iguaná a  la altura  de  la  carrera  70,  fue  destruido  en  1880  por  una  avenida  torrencial  (Bustamante,

1988;  Jaramillo  y  Suárez,  2004).

A principios del siglo XX,  se produjo  un movimiento de  masa de gran magnitud en la zona del  Cerro  El  Volador,  donde  funcionaba  un  trapiche  (A.  Machado,  Ingeniero  Agrónomo, comunicación  personal,  1974).  Hubo  daños  y  víctimas.

En la zona rural de Media Luna, en la carretera tradicional a Río Negro por Santa Elena, se produjo  en 1954  un  deslizamiento  provocado  por  una  acequia,  que  costó  la  vida  de  unas

150 personas. (Wokittel y Restrepo,  1954).

La lista de los eventos catastróficos en el Valle de Aburrá, desde esa fecha, es larga. Sólo se  mencionarán los  siguientes  como  los  más  representativos:

Deslizamiento de Santo Domingo Savio, el 29 de Septiembre de 1974, con unas 100 víctimas

(Bustamante,  1988)

Deslizam iento  de  Villa  Tina,  el  27  de  Septiem bre  de  1987,  con  unas  500  víctim as

(Bustamante,  1990;  García,  2005)

Avenida torrencial de la quebrada La Ayurá, en Envigado, el 14 de Abril de 1988 (Caballero

y Mejía,  1988)

Gestión y

10

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Reflexión

Deslizamientos y avenidas torrenciales en La Estrella y Sabaneta, los días 29 y 30 de Mayo

de  2000 (Cadavid  y Hermelin,  2005).

Avenida torrencial del 6 de Octubre de 2006 en la quebrada El Barro, Bello, con 18 muertos

y  40  desaparecidos (Área  Metropolitana,  2005).

Deslizamiento  del barrio La Cruz,  Medellín, el 31 de Mayo de  2007, que causó 7  víctimas. Para una lista más exhaustiva, se puede consultar a Polanco & Bedoya (2005) y a Saldarriaga

(2003);  este  último  recolectó  toda  la  información  disponible  para  el  Valle  de  Aburrá  de  1990  a

2000.  Las  áreas  clasificadas  como  de  alto  riesgo  en  Medellín (Figura.  3)  son  extensas,  situac que  desafortunadamente  no  debe  ser  muy distinta  en los  otros  municipios  del  Valle  de Aburrá, hace temer que esos  eventos sigan produciéndose  en el futuro.

ión

y

Figura 3.

Mapa de las zonas de alto riesgo. SIMPAD

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

11

Reflexión

Figura 4. Organigrama del SIMPAD

4. AVANCES

4.1.  Avances  ins tituc ionales

A raíz del desastre  de Armero  de  1985, se creó  el Sistema  Nacional para  la  Prevención y

Atención  de  Desastres  (Ley  46  del  2  de  Noviembre  de  1988  y  Decreto  919  del  1º  de  Mayo  de

1989);  se  definió  entre  otros  la  estructura    organizativa,  la  integración  las  funciones  y  las responsabilidad  de  los  comités  locales,  regionales  y  nacionales.

Antes del desastre de Villa Tina, la Secretaría de Gobierno del Municipio de Medellín era la encargada  de  coordinar  las  tres  entidades  existentes:  Bomberos,  Defensa  Civil  y  Cruz  Roja.  En

1986, se  creó el Comité  Operativo Metropolitano de Emergencia, COME, que  se activó a  raíz del evento  de  Villa  Tina.  Dicha  catástrofe  movilizó  a  muchas  entidades  y  personas  y  culminó  con  la aprobación de un macroproyecto financiado por el PNUD (Col. 88/010), que actuó en coordinación con  el  PRIMED.  Los  resultados  de  ese  proyecto  fueron  analizados  en  documentos  del  PNUD

(PNUD  Municipio  de  Medellín,  1992)  y  por  el  Consultorio  del   Hábitat    Popular  (Coupé,  1992).

Este  último  documento  contiene  una  información  muy  completa  acerca  de  los  programas  y  las reglamentaciones  adoptadas  por  el  Municipio  de  Medellín  hasta  su  publicación.  El  programa PRIMED  no  fue  prorrogado  por  las  siguientes  administraciones  municipales.

El Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres, SIMPAD, sustituto del COME, fue  creado  por  el Acuerdo  014  de  1994  y  el  Sistema  Departamental  de  Prevención, Atención  y Recuperación  de  Desastres  por  la  Ordenanza  41  de  1995  (Figura.  4).  En   2002,  el SIMPAD  fue adscrito a la Secretaría Municipal Medio Ambiente (Decreto 151 de 2002); un importante logro por parte del SIMPAD ha sido la creación de Comités Barriales, conformados por personas escogidas por las comunidades  que  habitan en las zonas calificadas  de alto  riesgo. Existen en la actualidad

186 comités de este  tipo (SIMPAD,  2007).

Gestión y

12

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Reflexión

Por otra  parte,  la Ley 99 de 1993  que  creó el Ministerio del Medio Ambiente  y reglamentó

las  corporaciones  regionales  responsables  de  la  gestión  ambiental,  reconoce  que  los  desastres naturales  son  parte  del  entorno  colombiano:  eso  ha  dado  lugar  a  la  participación  de  muchas corporaciones regionales en ese tema, máxime en los departamentos donde la red de Prevención

y Atención de Desastres ha sido débil. Para el Valle de Aburrá, se dan dos jurisdicciones en cuanto

a  lo ambiental:  para  las  áreas  urbanas,  la  autoridad  ambiental es  el Área  Metropolitana  del  Valle de Aburrá, creada en 1980; para las  áreas rurales, es  CORANTIOQUIA,  creada en 1993.

En  este  momento,  el  Área  Metropolitana  está  gestionando  para  todos  los  municipios  del Valle  de Aburrá,  la  creación de Comités Ambientales que tendrán,  además  de  la  integración y de las  funciones  de  los  Comités  Barriales, la  tarea  de  vigilar  el  entorno  natural.

Un  examen  preliminar  de  los  Planes  de  Ordenamiento  Territorial,  POT,  permite  notar  el conocimiento  relativamente  escaso  que  se  tiene  en  la  actualidad  acerca  del  entorno  natural  del Valle  de Aburrá.

4.2.  Cubr im iento  de  im ágenes,  aer ofotogr áfico  y  cartogr áfico

4.2.1.  Im ágenes  satelitales

El  cubrimiento  total  del  valle  está  disponible  a  diferentes  escalas.

4.2.2. Fotos  aér eas

Se empezaron a tomar desde  la década de 1930 y se tiene cubrimiento total desde 1955. Existen  vuelos  más  recientes  a  escala  de  1:10.000.

4.2.3.  Mapas  topogr áficos

Se  dispone  de  mapas  del  IGAC  a  escala  1:25.000  y  de  mapas  más  detallados  hechos localmente a  escala  1:2.000, que  cubren por  lo menos la zona  urbana  del municipio  de  Medellín.

El POT  fue realizado  con base en mapas  digitalizados  a  escala  1:2.000  y existe  un mapa digital  a  escala  1:1.000  en manos  de  las  Empresas  Públicas  de  Medellín,  EPM.

4.2.4.  Mapas  geológicos

El trabajo fundamental de G. Botero (1963) fue levantado en campo en mapas 1:25.000  y se  publicó  a  escala  1:  50.000.  INGEOMINAS  ha  realizado  cartografía  más  reciente  del  Valle  de Aburrá,  a  escala  1:  25.000.  También  existen  numerosos  estudios  geológicos  más  detallados realizados  por  estudiantes  y  profesores  de  las  universidades  locales.

4.2.5.  Mapas  geom or fológ icos

En una  serie  de  proyectos  de grado  realizados  en la  Universidad Nacional de  Colombia  a principios  de  la  década  de  1980,  se  levantó a  escala  1:  25.000  el  mapa  geomorfológico  de  casi

la  totalidad  del  Valle de Aburrá.

4.2.6. Mapas  de suelos

Existe  un  mapa  general  a  escala  1:500.000  para  el departamento  de Antioquia  elaborado por  IGAC  (1982)  y  estudios  más  locales  realizados  por  estudiantes  de  la  Universidad  Nacional de  Colombia.

4.2.7.  Hidr o logía  Met eor o log ía

El  IDEAM  tiene  en  la  zona  dos  estaciones  meteorológicas.  Existe  una  red  operada  por

EPM y otra por el SIMPAD.

4.2.8.  For m aciones  vegetales

El mapa fue levantado según la metodología de Holdrigde  (Espinal y Montenegro, 1974) a escala  1:  500.000.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

13

Reflexión

4.3. Eventos r ealizados

Desde  el principio  de la década de 1980,  varias  entidades  oficiales y privadas  han tratado de  reunir  periódicamente a  las  instituciones y a las  personas  que tienen que ver  con el entorno  y los  riesgos  naturales  en  el  Valle  de Aburrá:

1984.  Primera  Conferencia  sobre  Riesgos  Geológicos del  Valle  de Aburrá. Diciembre  3  al

6. Organizadores: Sociedad Colombiana de Geología, Ingeominas, Sociedad de Arquitectos

e  Ingenieros,  SAI.  Existen  Memorias.

1988.  Segunda  Conferencia sobre  Riesgos Geológicos del Valle de Aburrá. Agosto 2  al 6. Organizadores:  Sociedad  Colombiana  de  Geología,  Ingeominas,  Universidad  EAFIT,  SAI. Existen  Memorias.

1990.  Tercera  Conferencia  sobre  Riesgos  Geológicos del  Valle  de Aburrá,  simultánea  con

el  Primer  Seminario Andino  de  Geología Ambiental y la  Segunda  Conferencia  Colombiana de  Geología  Ambiental.  Organizadores:  AGID,  Ingeominas,  Sociedad  Colombiana  de Geología,  SAI,  Universidad  EAFIT.  Existen  Memorias  (AGID  Report  N°  13).

1991. Taller  «Variables para determinar el riesgo». Municipio de Medellín PNUD Proyecto

Col  88/010.  Existen  Memorias.

1993. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, Alcaldía de  Medellín.  Seminario  «Una  mirada  a  Medellín  y  al Valle  de Aburrá”. Existen  Memorias.

La reunión de este mes de Septiembre para conmemorar la tragedia de Villa Tina se inscribe dentro de la intención de reiniciar esas reuniones, para el beneficio de los habitantes de esta parte del  país.

5. LO QUE SIGUE…

A continuación,  se expresan algunas ideas  y propuestas que  se analizarán en el evento de conmemoración  de  los  20  años  de  la  tragedia  de  Villa  Tina  y  que  se  articulan  en  torno  a  la constitución de  un comité técnico  científico permanente que tenga  como finalidad la de  observar

la evolución del conocimiento y de las decisiones acerca del Valle de Aburrá. Entre sus integrantes

podrían estar  representantes  de  la  Sociedad Colombiana  de  Geología, Capítulo  de Antioquia;  de

la  Academia  Colombiana  de  Ciencias,  Capítulo  de  Antioquia;  y  de  las  principales  universidades, entre  otros.

Este  comité  asumiría,  entre  otras,  las  siguientes  iniciativas:

1.  Institucionalizar  la  reunión  anual  o  bianual  del  Seminario  sobre  Gestión  del  Riesgo  en  el  Valle de Aburrá

2. Apoyar la creación de un grupo técnico que intervenga después de cada desastre para analizar

el  origen  y  las  consecuencias  del  evento,  sin  que  se  trate  de  suplantar  las  funciones  de entidades como el SIMPAD o el DAPARD, sino de estudiar con el mayor detalle posible las causas del evento y proceder a su descripción sistemática desde el punto de vista técnico científico.  Este  grupo  podría  desprenderse  del  Comité  e  integrarse  según  el  esquema DOMODIS de la Universidad de Zurich (Suiza),  con el apoyo  de las  distintas universidades

y  asociaciones y  de  los  entes  gubernamentales y  ambientales

3.  Fomentar  la  constitución  de  una  biblioteca  virtual  con  la  totalidad  de  la  información  científica

producida  sobre  el  Valle  de  Aburrá  en  ciencias  naturales  y  sociales,  e  ingenierías

(publicaciones, trabajos de grado y de post grado, informes de consultoría, etc.) con el fin de  facilitar  el acceso  a  la  información y  evitar  la  repetición de  consultorías  costosas.

4.  Promover  la  iniciativa  de  transformar  la  Biblioteca  de  EPM  en  la  Biblioteca  Técnico  Científica de  Antioquia,  para  reunir  la  información  producida  por  el  Departamento  de  Antioquia,  el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Medellín y otros Municipios del Área Metropolitana, las Empresas Públicas de Medellín, CORANTIOQUIA y otras corporaciones.

5.  Solicitar  la  puesta  a  disposición  de  los  investigadores  de  la  información  digital  del  Municipio

Gestión y

14

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Reflexión

de  Medellín  actualmente  en  poder  de  diferentes  entidades.

6.  Propiciar  la  preparación o  actualización de mapas  temáticos  detallados  (1:5.000  y 1:2.000)  en los  siguientes  cam pos:

Geología

Geomorfología

Suelos

Formaciones  vegetales

Usos de la tierra

7.  Recomendar el uso  de imágenes satelitales  para hacer  anualmente  el balance  de  los usos del suelo  en  el Valle  de Aburrá.

8.  Promover la integración y la extensión a  todo el Valle  de Aburrá  de  la red  de  pluviómetros que actualmente opera el SIMPAD; complementar las estaciones meteorológicas con un proyecto educacional que involucre la totalidad de los colegios de secundaria del Área Metropolitana;

y empalmar  esta  información  con la  del IDEAM  y las  Empresas Públicas  de  Medellín.

9. Implementar el uso de nuevas metodologías que permitan el mejor conocimiento de los procesos naturales del Valle de Aburrá (por ejemplo: el uso del radar para la medición de intensidad de  aguaceros;  el  de  isótopos  estables  para  el  origen  de  las  aguas  subterráneas;  el  de

métodos  geofísicos  para  completar  el  conocimiento  acerca  de  los  rellenos  aluviales  y coluviales  del  Valle  de  Aburrá;  el  de  métodos  geocronológicos  para  conocer  la  edad  de depósitos  y de eventos  ocurridos  en el pasado,  etc.).

10. Apoyar, entre los programas académicos de historia de la ciudad, el estudio de la historia local de cada municipio, con énfasis en la recuperación de información relativa a los usos pasados del suelo  y a  la  ocurrencia  de  desastres naturales.

11.  Recomendar  en  cada  municipio  el  registro  de  los  eventos  destructivos  con  base  en  el  uso integrado  para el Valle  de Aburrá  de  un  programa tipo  DESINVENTAR.

12.  Promover  la  publicación  de  los  informes  de  los  estudios  de  microzonificación  sísmica  de  los

municipios  y  su  ampliación  eventual.

Con  estas  propuestas,  el  Comité  no  pretende  hacerse  cargo  de  las  funciones  de  los organismos  existentes,  sino  respaldar  su  actividad  y  ofrecer  una  colaboración  efectiva  de  la comunidad  científica  a  las  entidades  gubernamentales  y a  la  sociedad.

6. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, V., 1996. Poblamiento y población en el valle de Aburrá y Medellín, 1541 1951. En: Historia de Medellín, J. O. Melo, Editor. Compañía Suramericana de Seguros. Medellín. pp. 57 84.

Botero,  G.,  1963.  Contribución  al  conocimiento  de  la  Geología  de  la  zona  Central  de  Antioquia. Anales  de  la  Facultad de Minas,  N°  57,  Medellín.  101P.

Bustamante, M., 1988. Los desastres en Medellín, naturales. II Conferencia de Riesgos Geológicos en el  valle  de Aburrá.  Medellín

Bustamante, M., 1990. Las dunitas de Medellín y los deslizamientos de Media Luna (1954), Santo Domingo Savio  (1974)  y VillaTina  (1987). AGID Report  N°  13: Environmental Geology and Natural Hazards of the Andean region. Memorias I Seminario Andino de Geología Ambiental;

I  Conferencia  Colombiana  de  Geología  Ambiental;  II  Conferencia  de  Riesgos  Geológicos

del Valle  de Aburrá, Medellín. pp. 25  34

Boussingault,  J.B.,  1896.  Mémoires,  5  Tomes.  Typographie  Chamerot  et  Renouard.  Paris. Caballero,  H  y  Mejía,  1988.  Algunos  comentaros  acerca  del  evento  torrencial  de  la  Quebrada

Ayurá  (Envigado)  del  14  04  88  y  sus  implicaciones  en  la  evaluación  de  la  amenaza  al municipio.  2ª  Conferencia  de  riesgos  geológicos  del  Valle  de Aburrá.  Medellín

Cadavid,  M.    F  y  Hermelin,  M.,  2005.  El  evento  del  29  y  30  de  Mayo  de  2000  en  la  Estrella  y Sabaneta  (Antioquia).  En:  Desastres  de  Origen  Natural  en  Colombia,  19792004,  M. Hermelin,  Editor. Universidad  EAFIT OSSO UV, Medellín. pp.187198.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

15

Reflexión

Coupé,  F.,  1992.  Sistematización  de  la  Intervención  Municipal  en  dos  barrios  localizados  en

Zonas  de  Riesgo.  Estudio  contratado  por  la  Alcaldía  de  Medellín,  PNUD  COL  88/010, Consultorio  de  Habitat  Popular,  Universidad  Nacional,  Medellín,  468  P.

García, C.,  2005. El deslizamiento  de  Villa  Tina,  Medellín, 1987.  En: Desastres de  origen natural en  Colombia,  19792004,  M.  Hermelin,  Editor.  Universidad  EAFIT  OSSO  UV,  Medellín. pp.5564.

García,  C.,  2006.  Estado  del  conocimiento  de  los  depósitos  de  vertiente  del  Valle  de  Aburrá. Boletín de Ciencias de  la Tierra,  UN Medellín,  N° 19,  pp. 101112

Gosselman,  C.A.,  1826.  Viaje  por  Colombia,  1825  y  1826.  Traducción  de  A.  Christian  Pereira. Banco  de  la  República,  Bogotá.

Grupo  de  Sismología,  2002.  Microzonificación  sísmica  de  los  municipios  del  valle  de  Aburrá  y definición  de  zonas  de  riesgo  por  movimientos  en  masa  e  inundaciones.  Informe  Interno. Medellín.

Hermelin, M., 1984. Riesgo geológico en el valle de Aburrá. I Conferencia geológica sobre Riesgos

Geológicos  del Valle  de Aburrá.  Sociedad  Colombiana  de  Geología.  Medellín.

Hermelin y Rendón.,  2007. Medellín  y el Área  Metropolitana  del   Valle  de Aburrá.  Entorno natural de  20  ciudades de Colombia. M.  Hermelin, Editor.

Jaramillo, R. L., y Suarez, D., 2004. La sede de Otrabanda. Compañía Suramericana de Seguros

S.A.,  Medellín,  209  P.

Municipio  de  Medellín,  1992. Taller  de  variables  para  determinar  el  riesgo,  memorias.  PNUDCol

88/010.  Medellín

Pérez, C., 1993. Los ecosistemas del valle de Aburrá, pasado, presente y futuro. Seminario «Una mirada  al  valle  de Aburrá», Memorias, pp.  6395.   ISBN: 958907541X

Pérez, C., 1996. El paisaje del valle de Aburrá y su alteración por la acción humana, En: J.O. Melo

Editor,  Historia  de  Medellín,  v.  l,  Suramericana  de  Seguros,  Medellín.  pp.  1746.

Polanco,  C  y  Bedoya,  G.,  2005.  Inventario  histórico  y  análisis  de  los  desastres  de  origen natural del  departamento  de  Antioquia  entre  1920  y  2004.  En:  Desastres  de  origen  natural  en Colombia,  19792004,  M.  Hermelin,  Editor.  Universidad  EAFIT  OSSO  UV,  Medellín.  pp.

225237.

Saldarriaga,  R.,  2003.  Inventario  y sistematización de  los  desastres reportados  en los  municipios del valle de Aburrá entre 1900 y 2000. Universidad EAFIT, trabajo de grado, Medellín. 120P.

SIMPAD, 2007. Comités Barriales, la prevención en la cultura de los ciudadanos. SIMPAD, Secretaría de  Medio Ambiente, Alcaldía  de  Medellín,  124P.

Uribe A., M.,  1904 (edición Universidad de Antioquia, 2002). Recuerdos de un viaje  de Medellín a

Bogotá. Boletín de  Historia y de Antigüedades,  año  II N°  1722,  Bogotá

Uribe  A.,  M.,  1885.  Geografía  General  del  Estado  de  Antioquia  en  Colombia,  Edición  crítica  a cargo  de  R.  L.  Jaramillo.  Ediciones  Autores  Antioqueños,  v.  11,  (1985),  Medellín.  493p. notas.

Wokittel, R. y Restrepo, H. 1954. Informe preliminar sobre los derrumbes de la carretera Medellín Santa  Elena  entre los  kilómetros  6 y  7.  Informe  Servicio  Geológico Nacional  N°  1037.

Gestión y

16

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007