Revisión

Resultados	ambientales y económicos

alcanzados por Cornare

en la aplicación de la tasa retributiva en el Oriente

Antioqueño 1997 - 2005

Recibido para evaluación: 26 de Junio de 2007

Aceptación: 20 de Agosto de 2007

Recibido versión final: 30 de Agosto de 2007

RESUMEN

John Fredy Quintero V.1

Se  realizó  un  compendio  del  desarrollo  del  programa  de  tasa  retributiva  ejecutado  por

CORNARE desde  1995 hasta 2005,  en el que  se  visualiza  la gestión ambiental en el proceso  de implementación,  evolución y resultados ambientales y económicos,  a través de la  reducción de  la

carga contaminante vertida a las fuentes hídricas superficiales en términos de DBO

y SST, como

en  la  destinación  de  los  recursos  financieros  obtenidos  por  esta  tasa,  los  cuales  ascienden  a

11.600  millones  de  pesos  en  el  período  evaluado,  y,  en  su  gran  mayoría,  fueron  destinados  a cofinanciar  proyectos  de  saneamiento  básico  municipal.

Podrá observarse que en el sector privado, se han tenido mejores resultados en la reducción de  la  carga  contaminante,  y  que  los  municipios  aportan  la  mayor  carga  generada  y  vertida  sin tratamiento,  especialmente  los  de  alta densidad  poblacional y ausencia de  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, como son algunos de los pertenecientes a la cuenca del Río Negro.

En  general,  comparando  el  año  1997  con el  2005,  hubo  una  reducción semestral  relativa

de carga  contaminante para  toda la región de  CORNARE del 24% para DBO

y 35% para SST.

PALAB RAS  CLAVE:	CORNARE,  Tasa  Retributiva,  Carga  Contaminante,  Factor

Regional,	Concertación de  Meta, DBO ,  SST,  PTAR.

ABSTRACT

A summary of the development was carried out that has had since 1995 and even the 2005

the program  of remunerative tax executed by CORNARE, in which the environmental management

in  the  process  of  implementation  is  visualized,  evolution  and  environmental  as  economic  results, through the reduction of the  load  contaminant poured  to the  superficial  water  sources  in terms  of

DBO

and  SST,  like  in  the  destination  of  the  resources  obtained  by  this  tax  that  elevate  to  the

11.600 million pesos in the period evaluated, and that in their  great majority they were  destined to

finance  jointly  projects  of  saneamiento  basic  municipal.

It will be able  to be observed how in the private sector better results in the reduction of the polluting  load  have  been  had,  whereas  the  policeman  represents  the  greater  load  generated  and spilled  without  treatment,  in  special  the  municipalities  or  regions  with  population  and  absence  of PTAR,  as they are some from  the  pertaining ones  to the  river basin of  the Negro  River.

In general, comparing the year of 1997 with the 2005, was relative a semester reduction of

polluting  load for all the  region of  CORNARE  of 24%  for DBO

and  35%  for  SST.

KEY WORDS:	CORNARE,  Rem unerative  Tax,  Polluting  Load,  Regional  Factor,

Agreement	of  Goal,  DBO ,  SST,  PTAR.

1. Biólogo, especialista en Gestión

Ambiental.    Contratista    del Programa de tasas retributivas en CORNARE. qvjf@hotmail.com

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

145

Revisión

1. INTRODUCCIÓN

1. Derogado por el Decreto 3100

de 2003.

2.  La  Demanda  Bioquímica  de Oxígeno  mide  la  cantidad  de oxígeno   extraído   del   agua mientras  el  material  orgánico contenido  se   degrada  y   se descompone,  y  es  una  de  las variables de calidad de agua que se mide con mayor frecuencia en las redes del Sistema Mundial de Monitoreo del Medio Ambiente. La presencia de DBO restringe el uso de agua y crea la necesidad de un tratamiento adecuado.

3. Sólidos Suspendidos Totales.

4.  Exaltación del Banco Mundial y reconocimiento a CORNARE con su experiencia de la tasa retributiva, como  uno  de  los  tres  casos exitosos en el mundo,  publicado en el libro Greening Industry2000.

La  política  formulada  en  torno  al  agua  hace  énfasis  en  los  problemas  de  la  distribución

espacial y temporal del recurso, así como en la calidad del mismo. Aunque Colombia tiene escasez temporal  y  focalizada  del  recurso,  en  promedio  el  país  tiene  una  precipitación  media  anual  tres veces superior a la del planeta y una oferta de caudales medida en litros por segundo por kilómetro cuadrado,  aproximadamente  seis  veces  superior  a  la  del  promedio  del  planeta.  Actualmente  el principal problema  de aguas  en Colombia  es de  calidad.

El  problema  de  la  contaminación  hídrica  del  país  llevó  el  sector  ambiental  a  priorizar  sus acciones  desde  el  punto  de  vista  de  la  política  y  del  desarrollo  de  los  instrumentos  económicos para  el  control  de  la  contaminación  hídrica,  por  lo  cual  el  Ministerio  de  Medio Ambiente,  hoy  de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial MAVDT, expidió el Decreto 901  de 19971  , sobre  tasas retributivas por vertimientos puntuales. Este decreto generó un cambio en el enfoque de la política ambiental colombiana, que hasta entonces se cimentó sobre la normatividad basada en el comando

y control, en donde  el regulador determina la contaminación por fuente y las  tecnologías a  utilizar

par a  la    de sc o ntam ina ció n,  ha cia  e l  uso  d e  inst rum ento s  e c onóm ico s  q ue  induc en  la descontaminación  con  base  en  la  racionalidad  económica.  Los  agentes  contaminantes  ante  la señal económica que introduce la tasa, toman sus propias decisiones de cómo y en cuánto reducir los vertimientos. Inicialmente, la tasa  se  introduce solamente para  dos  sustancias contaminantes,

la  DBO 2     y  los  SST3  .  Sin  embargo,  ninguno  de  los  otros  treinta  contaminantes  señalados  en  el Decreto  1594  de  1984  ha  sido  reglamentado.  Esto  ha  impedido  la  aplicación de  esta  tasa  a  las emisiones  de  contaminantes  químicos  provenientes  de  la  actividad  industrial,  indudablemente  la principal  causa  de  contaminación  de  las  aguas  del  país.  (Mancera  Rodríguez,  2004).

Para  países  en  vía  de  desarrollo,  el  costo  de  oportunidad  del  capital  es  demasiado  alto para invertir los recursos públicos y privados en cuantiosas plantas de tratamiento al final del tubo ya  que  además  del  ambiente,  los  recursos  económicos  tienen  que  garantizar  el  desarrollo  de  la salud pública, la educación, las vías, la infraestructura y las pensiones, entre otros.  Si esperamos soluciones  reales  al  problema  económico  creciente  causado  por  la  contaminación  hídrica,  las políticas  de  gobierno  deben  promover  la  búsqueda,  implementación  y  operación  de  soluciones apropiadas y efectivas, al menor costo posible. La alternativa costo efectiva está en los instrumentos económicos,  los  cuales  pueden  producir  la  descontaminación  deseada  por  la  comunidad  a  una fracción  del  costo  de  hacerlo  bajo  el  esquema  de  instrumentos  de  comando  y  control  (CEPAL,

2000). A nivel mundial, ha  ganado  aceptación la  opción de incorporar  instrumentos  económicos  a

la  gestión  ambiental  para  complem entar  los  esquemas  tradicionales  de  regulación  directa.

(Acquatella,  2005).

En este sentido, el modelo de la Tasa Retributiva Colombiana se ha diseñado e implementado para  afrontar  tres  principales  limitantes:  la  carencia  de  información  sobre  los  daños  causados  y los costos  de  descontaminación  en cada cuenca,  la inestabilidad  de  las  instituciones ambientales nacionales y la rigidez regulatoria del legado de décadas de comando y control inefectivo. A partir de 1997, el instrumento económico de la tasa retributiva se ha convertido en un factor determinante en la reducción de la contaminación y el direccionamiento de la gestión ambiental hacia un esquema de  autocontrol  y  autorregulación.

El  presente  documento  desarrolla  una  revisión  general  del  programa  de  tasa  retributiva implementado por la  Corporación Autónoma Regional Rionegro Nare, CORNARE, desde abril de

1997 hasta diciembre  de  2005.  En primera  instancia,  presenta  un estado  del  arte,  mostrando las bases de este instrumento y una breve descripción de la evolución del programa en la jurisdicción de CORNARE. Posteriormente, plantea los resultados ambientales donde se analiza la variabilidad de  las  cargas  contaminantes  vertidas  a  las  fuentes  hídricas  por  los  usuarios  asentados  en  las cuencas o  tramos de cuenca acogidos por CORNARE para este programa en sus 26 municipios,

y  finalmente  expone  unos  resultados  económicos  donde  se  valora  la  recaudación  e  inversión

realizada  con  los  dineros manejados  por  este  instrumento.

Con  este  trabajo  se  pretende  mostrar  los  resultados  obtenidos  en  la  implementación  de este instrumento económico y ambiental, con una revisión de las bases de información que existe sobre la jurisdicción de CORNARE, y que ha sido ejemplo para los entes ambientales del país y a nivel  internacional.4

146

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

2. METODOLOGÍA

En el primer capítulo, se da un compendio histórico, teórico y evolutivo en el que se utilizan

diferentes materiales bibliográficos, recursos de Internet, entrevistas y archivos físicos e históricos de  CORNARE.

En  los  capítulos  siguientes,  básicamente  se  revisa  y  compila  la  información  suministrada por CORNARE, tanto en los registros de sus bases de datos sobre cargas contaminantes, evolución financiera  y  ejecución  presupuestal,  como  entrevistas  con los  funcionarios  que  tienen a  su  cargo

el  manej o  de  esta  información  (Subdirecciones  de  Gestión  Ambiental,  y  de  Planeación,  y

Subdirección Administrativa  y  Financiera).

Se analizan los registros físicos existentes del programa de tasas retributivas en CORNARE,

y la base  de  datos digital del mismo.

Para  el manejo  de  la  información  cuantificable,  se  utilizan  datos  en  Excel con  proyección de gráficos tanto para las cargas  contaminantes vertidas por los  usuarios de la tasa retributiva en los  26  municipios  de  la  jurisdicción  de  CORNARE  entre  1997  y  2005,  com o  para  los  datos suministrados  en  cuanto  a  la  información  financiera.

Los resultados ambientales se analizan de acuerdo a la variación de la  carga contaminante

vertida en términos de DBO

y SST, y los económicos en cuanto a lo facturado y recaudado y a la

destinación dada  a los  recursos de  la  tasa.

Como  los  períodos  semestrales  de  cobro  no  fueron  iguales  en  la  fase  de  revisión  (1997

2005),  se  optó  por  analizar  gráficamente  los  semestres  de  abril  septiembre  de  cada  año,  para poder  realizar  comparaciones entre  los  mismos  períodos  de tiempo.

3.  ESTADO DEL ARTE

3.1.  La aplicación  de  instr um entos  económ icos  en  la gestión  ambiental

Las instituciones reguladoras en materia ambiental en América Latina y el Caribe enfrentan

el  reto  creciente  de  diseñar  instrumentos  de  gestión  ambiental  que  puedan  ser  efectivos  y económicamente eficientes en el logro de las metas ambientales que se han trazado los países a nivel nacional y local. Se impone la necesidad de lograr objetivos de mejora de la calidad ambiental

al  menor  costo  económico  posible,  particularmente  ante  la  percepción  de  que  los  esquemas

regulatorios tradicionales  no han sido exitosos para responder adecuadamente a los procesos de deterioro  de  la  calidad  ambiental que  aquejan la  región. Además,  frente  al  entorno de  restricción fiscal que enfrenta la mayoría de los países de la región, las autoridades ambientales ven limitadas sus  posibilidades  de  fortalecer  su  capacidad  mediante  mayores  asignaciones  presupuestales  y deben explorar opciones de autofinanciar los avances en la gestión ambiental. (Acquatella, 2005).

El uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental ha tenido una lenta pero continua evolución desde comienzos de la década de los ‘70 cuando los países industrializados comenzaron

a  desarrollar  sus políticas  ambientales.  La  primera  tendencia que  se  observa  en los  países  de  la

OCDE,  es  que  ha  crecido  la  variedad  de  instrumentos  usados  en  la  gestión  ambiental.  Mientras que los cargos y tarifas a usuarios de recursos naturales y también los subsidios eran comunes en los  ‘70,  se  han  vuelto  más  comunes  otros  tipos  de  gravámenes,  como  los  cargos  o  tarifas  por em isiones  vertidas  o  liberadas  a  distintos  medios  ambientales.  La  OCDE,  por  ejemplo,  ha documentado  más  de  60  tasas  actualmente  en  uso  en  varios  países  para  el  control  de  la contaminación del aire, del agua, del suelo, por residuos sólidos y ruido (OCDE, 1994). Instrumentos de este tipo incluyen las tarifas e impuestos por uso de recursos naturales, cargos sobre el volumen

de  contaminación  vertida  o  em itida  al  agua  o  aire.  Tam bién  han  aparecido  otros  tipos  de

instrumentos  económicos  como  los  permisos  transables  para  el  uso  de  recursos  o  para  emitir cierta  cantidad  de  contaminación,  y  los  esquem as  de  etiquetado  y  diseminación  pública  de información sobre  el desempeño  ambiental de  las  empresas  reguladas  y sus productos5  .

En general los principales instrumentos económicos  actualmente en uso para la protección

y  gestión  ambiental  son  los  cargos,  los  impuestos  ambientales,  las  tarifas  por  incumplimiento  de

la  normativa,  los  sistemas  de  depósito  reembolso,  la  obligación  de  pago  cuando  se  determina

5.  Para una descripción detallada

de    los    distintos    tipos    de instrumentos	económicos utilizados en la gestión ambiental referirse  a  (CEPAL/PNUD  1997; World Bank 1998(a); y Panayotou

1998).

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

147

Revisión

responsabilidad  jurídica  sobre  daños  ambientales,  los  sistemas  de  permisos  transferibles,  y  los

subsidios  a  actividades  vinculadas  a  la  protección  ambiental.

El diseño del sistema de cargos por contaminación hídrica se basa en el modelo propuesto por Baumol y Oates6    en su obra “The Theory of  Environmental Policy: externalities, public outlans and the cuality of life”. Este modelo se apoya en una solución de “second best”, donde se establece un sistema ajustable de cargos (precio) sobre la contaminación, diseñado para alcanzar una meta ambiental  específica.  (CEPAL,  2002).

Hoy se cobran tasas por contaminación en Alemania, Francia, Holanda y Cataluña (además de  Colombia).  Los  mejores  resultados  se  han  producido  cuando  los  ingresos  de  las  tasas  se dirigen  a  fondos  en  la  misma  región  para  ser  invertidos  con  similares  intereses  ambientales  y económicos.  (CEPAL,  2000).

3.2. El  uso  de  instr um entos  económ icos  en  Colom bia

6.   Baumol y Oates lo que hacen

es usar para su modelo el tipo de cargo por contaminar propuesto por Pigou en 1932.

7. En su obra Economics of Welfare

(1919), Arthur Cecil Pigou (1877

1959) propuso un impuesto sobre una  fuente  contaminante  en  la década de los treinta, basado en la  estimación  de  daño  causado, como    medio    idóneo    para internalizar  los  costos  externos que la contaminación impone a la sociedad  y  al  medio  ambiente. Este tipo de impuestos, conocido en la actualidad como “impuestos pigouvianos”,   consisten,   en esencia,  en un gravamen por el volumen de vertidos o emisiones de sustancias contaminantes.

El Sistema de Tasas  Retributivas fue  desarrollado en Colombia  por  el Ministerio  del Medio

Ambiente  con  el  propósito  de  controlar  la  contaminación  hídrica  en  las  cuencas,  de  forma  más eficiente  y  efectiva  que  el  sistema  anterior,  el cuál  se  fundamentaba  en  la  imposición  de  límites permisibles  y plantas  de  tratamiento a  nivel de  cada  fuente  de  vertimiento.

El  cargo  por  contaminación  colombiano  fue  diseñado  como  instrumento  económico,  es decir, con el objetivo de generar un incentivo para cambiar el comportamiento de los contaminadores

y reducir la contaminación al mismo costo. (CEPAL, 2002). El objetivo secundario fue el de generar

fuentes  de  ingreso  complementarias  para  financiar  actividades  e  inversiones  relacionadas  con  el control  de  la  contaminación  hídrica.

Para  aplicar  esta  normatividad, el Ministerio  del Medio Ambiente  se  basó  en los  principios de Baumol/Oates.  Los análisis  de los  costos de reducción concluyeron que un cargo de US $100 por  tonelada  reduciría  en un 80%  las  emisiones  orgánicas  en los  ríos. No  obstante, el  programa se  inició  cobrando  solamente  US  $28 por  tonelada  de  desperdicios  orgánicos  (DBO ),  y US  $12 por  tonelada  para  los  SST.  Estas  tasas  se  consideraron  suficientemente  altas  para  que  fueran sentidas  por la  industria,   pero no tan   costosas como  para  provocar  hostilidad. Se  ha  observado que  “la  experiencia  colombiana,  aunque  nueva,  suministra  evidencia  a  favor  del  argumento  de que  un  sistema  de  tarifas  para  la  contaminación  basado  en  los  principios  Baumol/Oates  puede funcionar  bien en los  países en  desarrollo” (BM,  pág. 41,  1999), (Rodríguez  Espinoza,  2002).

La  actual  legislación  colombiana  concibe  las  tasas  retributivas  como  un  típico  impuesto

pigouviano7     y  no  com o  un  mecanism o  recaudador  de  recursos.  Al  respecto  los  analistas internacionales  empiezan  a  estimar  que  la  legislación  colombiana  representa  “el  ejemplo  más explícito  de  un  impuesto  pigouviano expresado  en  una  ley”  (Rudas,  1998).

Una  característica  central  de  las  tasas  retributivas  para  que  operen  como  incentivos económicos  a  la  disminución  de  descargas  contaminantes  radica  en  que  se  cobren  de  manera proporcional  al  volumen  de  las  sustancias  contaminantes  descargadas.  Esta  circunstancia  obliga necesariamente  a  medir  estas  descargas.  De  lo  contrario  las  tasas  se  convertirían  en  un  simple

mecanismo  de  recaudo  de  recursos  para  las  autoridades  ambientales,  sin  mayor  impacto  en

términos  de  incentivos  a  los  contaminadores  para  disminuir  su  impacto  negativo.

El sistema de tasas retributivas en Colombia está basado en tres ventajas: un menor costo global  de  lucha  contra  la  contaminación  (ventaja  económica);  una  incitación  permanente  a  la reducción  de  vertimientos  (ventaja  ambiental);  y,  por  último,  una  fuente  de  recursos  (ventaja financiera).  Así,  un  instrumento  económico  para  controlar  la  contaminación  debe  ser  evaluado tomando en cuenta criterios como la eficiencia económica y la efectividad en protección del medio ambiente.   Se  puede  agregar  un  tercer  parámetro:  la  eficiencia  en la  administración  y  utilización de los  ingresos generados por  el recaudo  de la tasa. (CEPAL, 2002).

3.3. CORNARE:  Descr ipción  geogr áfica

La Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro Nare, CORNARE, es una de las 39

Autoridades Ambientales  de  Colombia,  con 23  años de  existencia  (creada mediante  la  Ley 60  de

148

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

1983).  Su  jurisdicción  se  limita  al  territorio  constituido  por  26  municipios  del  Departamento  de

Antioquia,  ubicados  en  el  costado  Sur–  Oriental  (Ver  Figura  1).

Figura 1.

Municipios  que  conforman  la jurisdicción CORNARE.

La  asignación  de  los  territorios  administrativos  de  las  Corporaciones  Autónomas  del  país

no obedece a un proceso previo de ordenamiento territorial, razón por la cual sus áreas no comulgan con  ninguna  lógica  de  zonificación  por  cuencas,  zonas  de  vida  o  áreas  estratégicas  de  manejo especial. Sin embargo, CORNARE dirige su accionar a un territorio muy especial, conformado por nueve  cuencas  hidrográficas  que se muestran  en la Figura   2.

Una de sus cuencas, la del río  Negro, se ha convertido  en un polo de  desarrollo industrial, en una región que alberga a más de 387.000 personas (el 57% del total de la región CORNARE). Existe  en  ella  una  alta  demanda  de  agua  para  consumo  humano  y producción  industrial  que  es atendida  por  el  río  Negro  y  sus  afluentes  menores.  Este  río  es  también  la  principal  fuente  del embalse  Peñol Guatapé,  uno  de  los  sistemas  de  mayor  producción hidroeléctrica  del  país.

3.4. Caracterización de los problemas de contaminación hídrica en la Región CORNARE

Con  base  en  la  aplicación  de  los  instrum entos  reguladores  de  com ando  y  control,

apuntalados más  en la convicción  de las  administraciones  y los técnicos  de  la  institución,  que  en un  verdadero  proyecto  sistemático  de  administración  de  cuencas,  la  Corporación  logró  hacer acopio de un interesante bagaje de información que, en su estado inicial, permitía tomar decisiones asociadas  al  esquema  de  administración y  a  los  requisitos  de  la  misión  institucional.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

149

Revisión

Figura 2.

Cuencas hidrográficas que conforman la jurisdicción de CORNARE.

En  consecuencia,  al  tener  que  decidir  sobre  la  viabilidad  de  la  aplicación  del  instrumento

de  la  Tasa  Retributiva,  se  detectó  que  se  poseía  un  importante  nivel  de  información  frente  al estado  y  la calidad  de  los  recursos  hídricos  más  importantes  y los  usuarios  de  éstos  con  mayor peso  en  los  aportes  de  contaminación  detectados.  Revisando  los  archivos  de  la  Corporación  y complementando  con  el  proceso  de  registro  de  datos  y  autodeclaración,  como  lo  indicaba  el decreto de Tasas Retributivas, fue posible establecer una línea base o estado inicial de referencia, para  ocho  cuencas.  Esto  permitió  clasificar  los  aportes  localizando  a  cada  uno  de  los  usuarios comprometidos,  fuesen del  sector  estatal  o  privado.  La  tasa  retributiva  permitió  a la  Corporación cuantificar  la  cantidad  de  carga  contam inante  puntual  que  estaba  llegando  a  las  corrientes superficiales  de  la  región;  anteriormente,  se  tenía  un  conocimiento  general  sobre  este  problema pero  no  se  había  cuantificado.

En  la  Tabla  1,  se  presenta  la  distribución  de  cargas  contaminantes  por  cuenca,  con  sus

respectivos aportes de DBO

y SST, sustancias reglamentadas para el cobro por el Ministerio del

Medio Ambiente (MMA). Los datos corresponden a los usuarios identificados para el primer semestre

de cobro, aprobado por el Consejo Directivo de CORNARE para el semestre (1° de abril al 30 de septiembre de  1997).

Tabla 1.

Cargas contaminantes de DBO  y SST vertidas en cada una de las cuencas de la región CORNARE

C  U E N C  A

C  A  R G  A

C a  r g a

C o n t a m  i n a n t e

( k  g   D B O  5  )

C a r g a

C o n t a m  i n a n t e

( k  g   S  S T )

T O  T A  L   C a r g a

C o n t a m  i n a n t e

( k  g )

en el primer semestre de

evaluación de la tasa retributiva en 1997.

Fuente: CORNARE, Manuales de

Consulta. Folleto 1, 1997.

R Í O    N E G  R  O	2 . 2 3 7 . 7 3 8	1 . 5 7 3 . 0 0 0	3 . 8 1 0 . 7 3 8

R Í O    N A  R E	1 6 3 . 0 5 1	1 5 1 . 1 2 2	3 1 4 . 1 7 3

R Í O    S  A  M  A  N  Á    N  O  R T E	2 2 9 . 4 9 8	2 1 3 . 8 6 4	4 4 3 . 3 6 2

R Í O    C L  A  R  O    C  O  C O  R N Á    S  U  R	2 2 . 8 1 9	3 1 4 . 5 0 8	3 3 7 . 3 2 7

R Í O    B  U  E Y   A  R M  A	3 6 1 . 3 2 5	5 5 3 . 5 6 9	9 1 4 . 8 9 4

R Í O    N U  S	4 6 . 3 6 8	4 3 . 2 7 2	8 9 . 6 4 0

R Í O    S  A  M  A  N  Á    S  U R	3 8 . 9 8 8	3 5 . 3 7 2	7 4 . 3 6 0

R Í O    M  A  G  A  D A  L  E N A	3 8 . 2 8 6	3 5 . 2 2 2	7 3 . 5 0 8

T O  T A  L	3 . 1 3 8 . 0 7 3	2 . 9 1 9 . 9 2 9	6 . 0 5 8 . 0 0 2

150

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

3.5. El  pr oceso  de im plementación de las  tasas  r etr ibutivas  en CORNARE

3.5.1. La fase de im plementación  del decr eto  901 de abr il de 1997

Promulgado  el  Decreto  901  por  parte  del  MMA,  se  inició  en  CORNARE  un  proceso  de

asimilación de su contenido; desde  el Comité de  Dirección hasta las  demás instancias técnicas  y de  coordinación de  la Corporación,  se  involucraron en un proceso de estudio  del documento con

el  objetivo  de  elaborar  la  ruta  crítica  del  proceso  de  implementación, especificando  cada  uno  de

los pasos y los tiempos dedicados para su aplicación. Fue así como se logró diseñar un programa de  implementación compuesto  por las  siguientes  fases  de  desarrollo:

Inventario  de  usuarios  que  producen  vertimientos.

Actualización  del sistema  de  registro  y  control  de  usuarios.

Actualización  de  los  permisos  de  vertimiento  y  normalización  de  procedimientos  para  los usuarios  que  no  poseen  registro.

Normalización  de  expedientes.

Revisión  y  actualización  del  sistema  de  archivo  y  control  de  información  para  usuarios productores  de  vertimiento.

Revisión  de  los  estudios  de  caracterización  de  vertimientos  líquidos.

Diseño  y  reglamentación  de  un  formulario  para  la  autodeclaración  de  vertimientos.

Notificación  y  diligenciamiento  del  formulario  de  autodeclaración  de  vertimientos.  Este formulario  se  notificó  inicialmente  a  los  usuarios  identificados,  quienes  fueron convocados posteriormente  a  un  taller  por  sector  específico:  empresarios  manufactureros  grandes,

medianos  y  pequeños;  floricultores,  porcicultores,  mineros,  acuiculltores,  empresas  de

servicios  públicos  y  municipalidades.  La  idea  era  aprovechar  el  personal  experto  de  la institución para  que  en  varios  talleres  se  les  ayudara  a  diligenciar  este  formato.

Cálculo  y  oficialización  de  las  cargas  contaminantes.

Ejercicio  de  clasificación  de  la jurisdicción por  cuencas  y por  tramos.

Evaluación  técnica  de  metas  de  descontaminación  por  cuencas  y  por  tramos  como  fase previa  a  la  concertación.

Proceso de  concertación de  las  metas  de descontaminación.

Aprobación  de  las  metas  de  descontaminación  por  parte  del  Consejo  Directivo  de  la

Corporación.

Estructuración del  sistema  de  facturación  y  cobro.

La  ruta  crítica  de  implementación  se  puso  en  marcha  a  partir  del  mes  de  junio  de  1997,

avanzando hacia los escenarios de negociación y concertación de las metas de descontaminación, en  un  proceso  que terminó  con  la  aprobación  y consenso  para  las  ocho  cuencas,  con  metas  de reducción  iguales  al  50%  para  las  sustancias  autorizadas  de  cobro.  Es  así  como  se  inició  el proceso  de  facturación  y cobro  de  las  tasas  retributivas,  con  una  línea  base  identificada  a  partir del primero de abril de 19978  .

3.5.2. La sector ización  de los  agentes  contaminador es  y  su  im por tancia en el pr oceso  de negociación  de las  m etas  de descontaminación  hídr ica

CORNARE trabajó con rigor los pasos reseñados anteriormente como componentes básicos de  la  ruta  crítica  de  implementación  del  instrumento  económico,  permitiendo  obtener  beneficios desde el punto de vista del reconocimiento real y actualizado no sólo de los actores contaminantes sino,  de  sus  responsabilidades  y métodos  para  el  proceso  de  administración,  control  y vigilancia

8. Esa primera línea base, la cual

se adoptó mediante Resolución de CORNARE  N°  4572  del  18  de septiembre de 1997 (por medio de la cual se implementó el proceso de cobro de la tasa retributiva) se tuvo que replantear,  ya que tras los     resultados     de     carga contaminante delprimer semestre, se detectó que dicha línea base se encontraba  sobredimensionada; por esta razón el primer semestre el factor regional se mantuvo en

1,  y  la  línea  base  que  se  tomó como referente para los siguientes semestres, fue la carga obtenida en  el primer semestre  de  cobro

(Gutiérrez, 2006).

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

151

Revisión

9. Con los industriales agremiados

a través de la CEO y los floricultores

reunidos en Asocolflores, se había adelantado bastante en uno de los aspectos  más    trascendentales contenidos en el Decreto 901: "fijar metas  de  descontaminación, concertarlas con todos los usuarios de las cuencas o tramos de  ríos contaminados".  Esta parte  ya se venía  haciendo  con  grandes resultados desde 1995, cuando se firmó  el  primer  convenio  de concertación para una producción limpia  con  los  industriales  de  la CEO.  (Luis Fernando Castro, Op. Cit.)

10. Los alcaldes le apostaron a las metas de reducción establecidas, basados   en   la   gestión   de saneamiento que Cornare estaba realizando en los municipios,  así como  los  recursos  que  ellos pudieran gestionar ante el Estado

11. Cornare: Manuales de Consulta

(1998 2005).

de  lo s  recursos  hídricos.  Entre  to das  éstas,  la  localización  y  ubicación  de  los  usuarios

contaminadores de  acuerdo a  los sectores  económicos  específicos a  los  cuales  corresponden;  y

el poder  clasificarlos  por  subsectores, facilitó  el proceso de  concertación de  las  metas regionales de  descontaminación. Es  preciso resaltar la  importancia del trabajo paralelo que  en este tema  se venía  desarrollando  con  la  participación  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente  como  apoyo  a  los procesos de concertación para una  producción más limpia. Los subsectores fueron agrupados de acuerdo  a  niveles  de  representatividad  gremial así:

Los  industriales  asociados  a  la  Corporación  Empresarial  del Oriente  CEO.

Los  Floricultores  (Asocolflores  Antioquia).

Los  Porcicultores (ACP  y otros).

Los  Fiqueros  (Asdefique  y otros).

Los Avicultores  (Fenavi  y  otros).

Los  Piscicultores,  entre  otros.

Estos usuarios concentraban más del 90% de la contaminación hídrica puntual, identificada para  los  sectores  productivos  de  la  región.  Al  mecanismo  de  comando  y  control,  y  al  impacto

mismo  que  generarían  las  tasas  sobre  la  contaminación,  se  sumaba  también  el  control  de  la

contaminación  en  la  fuente,  promovido  como  marco  de  los  convenios  de  concertación  para  una

producción  m ás  limpia  firm ados  con  los  grem ios  que  aglutinaban  estos  subsectores  de  la producción9  .

El  temor  más  grande  dentro  del  proceso  de  implementación  del  instrumento  económico estaba centrado  en el trabajo que  debía desarrollarse con las municipalidades y las empresas de servicios  públicos  domiciliarios.  Los  formularios  de  autodeclaración  y  su  posterior  proceso  de evaluación  determinaron  que  las  municipalidades  tenían  una  responsabilidad  cercana  al  70%, con relación al total de la contaminación hídrica detectada para  toda la  región en términos  de los parámetros ya indicados. Los datos además de reales, mostraban que el Estado, no obstante ser

el generador de las leyes de descontaminación, había sido extremadamente inefectivo en su control para que  fuesen acatadas por sus  mismos  congéneres. (CEPAL,  2000).

Lo  anterior  hacía  prever  que  no  sería  fácil  incluirlos  en  la  negociación  de  las  metas  de descontaminación y con mayor razón en el cobro de la tasa retributiva. De todas formas, el trabajo se  hizo,  aprovechando  la  presencia  de  cuatro  alcaldes  representantes  ante  el Consejo  Directivo, de  los  26 municipios  en total de la región.  Se convocaron a  los demás  alcaldes y sus secretarios de  obras  públicas,  así  como  a  los  gerentes  de  las  respectivas  empresas  de  servicios públicos  y con ellos, se acordó no solo el proceso de implementación y las metas de descontaminación sino,

el programa de descontaminación y el apoyo que daría  la  institución a  las  municipalidades  en los

siguientes  cinco  años10  .  El  proceso  de  concertación  logró  que  los  sectores  productivos  como gremios e industrias individuales conocieran su responsabilidad en términos de cargas y porcentajes de  reducción.

3.5.3.  Evolución  del  pr oceso11

A partir  del  primer  quinquenio  (1997  2002),  la  implementación  de  la  tasa  retributiva  hizo posible  el  acercamiento  de  los  usuarios  a  la  Corporación,  con  el consiguiente  fortalecimiento  en esta necesidad tan apremiante  que  se tenía de  interactuar con ellos.

Este  instrumento  obligó  al  empresario  a  mirar  hacia  el  interior  de  su  esquema  productivo para identificar insumos, procesos o productos que contribuían a disminuir simultáneamente costos de  producción  y  cantidad  de  residuos  contaminantes  para  cumplir  las  normas  ambientales  y minimizar  el  pago  por  concepto  de  tasa  retributiva,  avanzado  también  en  la  disminución  de  los consumos  de agua  y por  ende en la  reducción del caudal de  vertimiento.

Se adelantaron proyectos que consideraron la optimización de los sistemas de tratamiento de  las  aguas  residuales  domésticas  e  industriales  y  la  reconversión  industrial  en  sus  procesos productivos.

152

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

Para el desarrollo del instrumento, se conjugaron otros elementos que vale la pena rescatar:

un buen volumen y calidad de la información para el soporte de la discusión y la evaluación de las propuestas de descontaminación; el contar con el laboratorio o Centro de Servicios de Análisis de Agua  CENSA,  reactivos,  equipos,  logística  y transporte  suficientes  y oportunos;  la  existencia  de un modelo de  simulación de la  calidad  del agua  en corrientes  superficiales para la cuenca del río Negro  QUAL  II  E,  el  cual  es  de  gran  apoyo,  sobre  todo  en  la  construcción  de  escenarios  de descontaminación  con  las  empresas  y  los  gremios;  y  por  último,  la  capacidad  de  los  técnicos  y directivos  de  la  institución,  para  motivar  la  construcción  colectiva  y  participativa  de  las  agendas de  descontaminación  de  sus  recursos  naturales,  lo  cual  contribuyó  a  fortalecer  la  gobernabilidad institucional.

Durante  los  dos  primeros  semestres,  CORNARE  realizó  directamente  la  facturación  y  el recaudo;  luego,  la  fiduciaria  Fiducolombia  prestó  este  servicio  desde  el  III  semestre  (abril  de

1998) hasta el tercer mes del VI semestre (diciembre de 1999). La decisión del encargo fiduciario

para el recaudo de los recursos de tasa retributiva generó un ambiente  de aceptación y de confianza de  los  sectores  público  y  privado  y  en  la  comunidad  regional  hacia  la  Corporación.  Luego  se estableció  que  CORNARE  directamente  se  encargaría  de  nuevo  de  la  facturación y  del recaudo con el fin de obtener mayores rendimientos financieros, lo que obedeció a decisiones tomadas por

el Consejo Directivo en el año  2000.

Desde  1998, se  recomendó priorizar  la  destinación de  los recursos  en la  ejecución de los planes  maestros  de saneamiento  en los  municipios  de  la  cuenca  alta del río  Negro.

Para la destinación de los recursos, en primera instancia, CORNARE creó el Fondo Regional de Descontaminación Ambiental con un esquema definido de inversión, y que luego fue modificado, creándose el Fondo Regional de Descontaminación Ambiental de la Corporación, como una cuenta

o  Fondo  Especial  de  Tesorería,  constituido  principalmente  por  los  recursos  provenientes  de  las

tasas  retributivas.

Un cambio  sustancial que  trajo  el  Decreto 3100  de  2003,  fue que  excluyó  del cobro  a  los usuarios indirectos; es decir que sólo son sujetos del cobro, los usuarios que viertan directamente

o  a  través  de  un  canal,  sus  vertimientos  al  recurso  hídrico  (muchos  usuarios,  fundamentalmente del sector  floricultor,  dejaron de  ser  sujeto  pasivo  de  la  tasa  retributiva  por  no  tener  vertimientos directos  a fuentes  de  agua).

Otro cambio importante es que autoriza la concertación de metas individuales y sectoriales, cuando  la  evaluación del cumplimiento  de  meta  sería  anual y no  semestral.

Las  metas  del  sector  público  (municipal)  se  continuarán  evaluando  de  acuerdo  con  el cumplimiento  de  los  Planes  de  Saneamiento  y Manejo de  Vertimientos  PSMV  (Resolución 1433 de  2004).

3.5.4. El  factor  r egional

“El factor  regional  (Fr)  es  un  factor  que  incide  en  la  determinación de  la  tasa  retributiva  y

está  compuesto  por  un  coeficiente  de  incremento  de  la  tarifa  mínima  que  involucra  los  costos sociales y ambientales  de los daños causados  por los vertimientos al valor de la tarifa de la tasa”

(Decreto  3100/03).

Para  ajustar  la  tarifa  a  cobrar  por  concepto  de  tasa  retributiva,  la  autoridad  ambiental competente revisa los vertimientos generados durante el semestre12    anterior en cada sector, y los compara  con  las  metas  establecidas.

"Dependiendo  del  comportamiento  de  los  vertimientos  totales  y  de  su  relación  con  las metas,  la autoridad  aplica  o no el factor para  ajustar la  tarifa. Este factor  regional actúa como  un incentivo constante para el cambio en el comportamiento del contaminador 13, permitiendo ajustar

el  valor  de  la  tarifa  de  forma  gradual  hasta  aquel  valor  que  logra  la  meta  de  descontaminación

previamente definida. La meta  de vertimientos representa una medida cuantitativa  y objetiva que,

al ser alcanzada, limita el crecimiento del factor regional en forma definitiva. La combinación de la meta, la tarifa mínima y el factor regional, permiten reflejar las diferencias económicas, sociales y

12. A partir del año 2004 se realiza

en forma anual.

13. Negrilla fuera de texto.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

153

Revisión

ambientales  propias  de  cada  región". (CEPAL,  2000).

La importancia de los límites permisibles es sustituida en cierta forma por el factor regional como un elemento  de control periódico establecido a partir del Decreto  901 de  1997.

Bajo el esquema de este decreto, todos los usuarios iniciaban con un factor regional de uno

y si se incumplían la meta propuesta, cada semestre se incrementaba en 0,5 hasta que cumpliera con dicha  meta en cada una  de las  dos sustancias  objeto de  cobro.

Una de las características de este decreto es que no se marcaba un tope al incremento del factor  regional,  ya  que  terminado  el  quinquenio  de  evaluación,  si  el  usuario  cumplía  con  la  meta propuesta,  este  factor  no  disminuía,  sino  que  permanecía  constante  y  de  ese  valor  obtenido  al finalizar  el  quinquenio,  partía  el  segundo  quinquenio14 .

Por tal motivo,  el Consejo  Directivo  de CORNARE,  mediante Acuerdo  120  del 13  de  junio de  2002,  suspendió  los  términos  del  proceso  de  concertación  y  establecimiento  de  la  meta  de reducción  de  cargas  contaminantes  para  el  segundo  quinquenio  de  cobro.  En  este  acuerdo,  se citó el caso de la cuenca del río Negro en donde al finalizar el décimo semestre del primer quinquenio, se alcanzó la meta establecida; y por lo que establecía el decreto, el factor regional para el segundo quinquenio debía comenzar en cinco, situación que no era compatible con el propósito de incentivar

el esfuerzo derivado del cumplimiento  de  la  meta15   .

A raíz  de  que  no  se  presentó  una  respuesta  o  reestructuración  de  la  norma,  mediante

Acuerdo 126 del 09 de octubre de 2002 del Consejo Directivo, CORNARE reanudó la concertación

y establecimiento de la meta de reducción de cargas contaminantes para las fuentes hídricas de la jurisdicción  para  el  quinquenio  2002  2007.

Es así, como hasta que se expidió el Decreto 3100 de 2003, derogando el Decreto 901 de

1997,  el  factor  regional  en  algunas  cuencas  donde  no  se  alcanzó  la  meta  de  reducción,  llegó  a alcanzar  valores  de  siete.

La metodología de cálculo del factor regional que plantea el nuevo decreto, trajo dos cambios sustanciales: el primero es que se separaron las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado del  cálculo  del  factor  regional  y  para  ellos  se  debe  realizar  un  cálculo  de  metas  de  reducción  y factor regional aparte de los demás usuarios de la cuenca o tramo, y se evaluará entonces la meta

de  acuerdo  al  cumplim iento  del  cronogram a  de  actividades  establecido  en  los  Planes  de

saneamiento  y  Manejo  de  Vertimientos  PSMV16      propuesta  por  estos  usuarios  del  servicio  de alcantarillado  y  previamente  aprobada  por  la  Corporación.

Cabe anotar, que a partir de la vigencia del Decreto 3100 de 2003 (30 de octubre), el factor regional  para  todos  los  usuarios  quedó  congelado  en  el  valor  que  traían  para  aquel  momento, excepto  para  los  usuarios  del  servicio  de  alcantarillado,  el  cual  bajó  a  un  factor  regional  igual  a uno17   .

14. Eso es lo que la literatura dice

que  se  debe  seguir  cobrando:

cuando  la  meta  se  alcanza,  se logra el equilibrio.

15.    La    suspensión    de    la concertación de la meta obedeció además a que en esos momentos el Ministerio del Medio Ambiente se encontraba  estructurando un proyecto  de  modificación  al Decreto 901/97.

16.	Los	PSMV	fueron reglamentados  por  medio de  la Resolución 1433 de 2004.

17. Al inicio del nuevo quinquenio

20062011, todos los usuarios sin

excepción comienzan con un factor regional igual a uno.

El  otro  cambio  que  traj o  el  Decreto  3100  en  cuanto  al  factor  regional,  fue  que  al

incumplimiento  de  la  meta  de  reducción  de  carga  contaminante  previamente  establecida,  cada año se incrementaba no en 0,5 como lo establecía el anterior decreto, sino de acuerdo a la nueva fórmula establecida  para ello  (artículo 15  del Decreto  3100)  hasta  que cumpliera  con dicha  meta en cada  una de  las dos  sustancias  objeto  de  cobro;  en todo  caso, el valor  del factor regional  no será inferior a uno y no superará el nivel de 5,5. Si al finalizar el quinquenio se alcanza la meta, el factor regional comenzará de nuevo en uno, de lo contrario iniciará con el valor con que terminó el quinquenio  anterior.

3.5.5.  El  Fondo  Regional  para  la  Descontaminación

La  Ley  99  establece  que  los  ingresos  generados  por  las  tasas  son rentas  propias  de  las Autoridades  Ambientales  Regionales  y  Urbanas.  Como  corresponde  a  su  función  garantizar  un medio ambiente sano, los directores de las corporaciones líderes se comprometieron públicamente

a destinar los ingresos de la tasa a la descontaminación de sus cuencas. Específicamente, usarían

el ingreso para mejorar su capacidad técnica en el control de la contaminación hídrica y establecer

154

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

Fondos  Regionales18   para  cofinanciar  proyectos  de  descontaminación.  (MMA,  2001).

Para  CORNARE,  siendo  una institución  de  carácter  oficial  y tratándose  de un instrumento como  las  tasas,  las  cuales  serían  vistas  por  muchos  como  un  impuesto  más,  estaba  clara  la amenaza  que representaba  para  el éxito del instrumento,  el  hecho de  identificar  por  parte  de  las comunidades unos recaudos sobre los cuales existirían dudas por su manejo. Desde un principio, se  dijo  a  las  comunidades  que  los  dineros  recaudados  por  estos  conceptos,  se  aplicarían  de manera porcentual para cofinanciar los proyectos orientados a resolver la contaminación municipal, inversiones  en  procesos  de  reconversión  industrial  y  producción  mas  limpia,  en  investigación  en ciencia  y  tecnología  ambiental,  y  para  educación  ambiental.  (CEPAL,  2000).

Es  así  como  Cornare  creó  el  Fondo  Regional   de  Descontaminación Ambiental  mediante Acuerdo  del Consejo  Directivo  No.   017  del 16  de  julio  de  1998.  Para  el segundo  quinquenio  se eliminó el fondo fiduciario19    y se creó un fondo especial de tesorería, sin personería jurídica y con recursos  fundamentales  de  las  tasas  retributivas,  con  el  fin  de  obtener  mayores  rendimientos financieros.

Este fondo fue creado mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 128 del 21 de noviembre de  2002,  creándose  el Fondo Regional de  Descontaminación Ambiental de la Corporación, como una cuenta o Fondo Especial de Tesorería, constituido principalmente por los recursos provenientes de  las  tasas  retributivas,  y donde  se  harían  las  siguientes  destinaciones:

1.	40%  en  proyectos  de  saneamiento  ambiental.

2.	20% en apoyo a procesos de gestión ambiental y convenios de producción más limpia con

el  sector  productivo.

3.	20%  en  apoyo  a  la  investigación científica  y  tecnológica.

4.	20%  en  educación  ambiental.

Pero ahora, según la Ley 812 de 2003 por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo

20032006  en su artículo 90, estipula  que “los  recaudos de  la  tasa retributiva  por  vertimientos  se destinarán exclusivamente  a  proyectos  de  inversión de  descontaminación  hídrica  y  monitoreo  de

la  calidad  de  agua”.

Para  ello, a  partir  del  30  de  octubre  de  2006  (art.9Dec.3440/04),  los dineros  recaudados por concepto de tasa retributiva deberán ser destinados tal como lo establecen los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, como sigue:

Artículo 20  Dec.3100/03: Destinación del recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos  se  destinarán  exclusivamente  a  proyectos  de  inversión  de  descontaminación hídrica

y  monitoreo de  calidad  de  agua, para  lo cual  las Autoridades Ambientales  Competentes  deberán realizar  las  distribuciones  en  sus  presupuestos  de  ingresos  y  gastos  a  las  que  haya  lugar  para garantizar  la  destinación  específica  de  la  tasa.

Artículo  4º   Dec.3100/03.  Para la interpretación y aplicación de las normas contenidas  en

el  presente  decreto  se  adoptan  las siguientes  definiciones:

Proyectos  de  inversión  en  descontaminación hídrica.   (d efinició n  m odif ica da   p or   e l   d ecre to

34 40  d e  o ctub re  2 1  d e  20 04  en  s u  a rtķc ulo  2  y  la  cua l  quedó  asķ :)    Son todas aquellas inversiones cuya  finalidad  sea  mejorar  la  calidad  físicoquímica  y/o  bacteriológica  de  los  vertimientos  o  del recurso  hídrico.  Incluyen  la  elaboración  y ejecución de  los  Planes  de  Ordenamiento  del Recurso Hídrico.

Igualmente,  comprende  inversiones  en  interceptores,  em isarios  finales  y  sistem as  de tratamiento de aguas residuales domésticas y, hasta un 10% del recaudo de la tasa podrá utilizarse para  la  cofinanciación de  estudios  y diseños  asociados  a  los  mismos.

4. RESULTADOS AMBIENTALES

Desde  la  implementación  de  la  tasa  retributiva,  la  comunidad  ha  empezado  a  identificar cambios  en las  características  físicas  de  los  ríos,  en  especial en el río  Negro,  gran  parte  por  la fuerte  reducción  en  las  concentraciones  de  la  carga  de  sólidos  aportados  por  las  empresas

18. A la fecha se han implementado

18  fondos  regionales  de  las  39

autoridades ambientales del país.

(MAVDT, 2006).

19.   “Debido a que la Fiduciaria contratada no permitió una gestión individualizada en cada uno de los compromisos  adquiridos,  que permitiera una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y en la destinación  de  los  mismos;  el acuerdo  de   terminación  del contrato fue bilateral, por no ser un negocio atractivo para ninguno, por  un  lado  las   comisiones fiduciarias eran muy altas lo que disminuía  sustancialmente  los dinero a ejecutar, y por el otro, la fiduciaria no estaba manejando los dineros  que  al  inicio  proyectó facturar,  adicionalmente  estaba recibiendo demasiadas exigencias de Cornare para el manejo de estos recursos” (Parra, 2006)

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

155

Revisión

explotadoras de arena, los papeleros20  , los textileros y la industria manufacturera. (CEPAL, 2002).

Podemos observar en la Gráfica 1 como ha disminuido tanto la carga de DBO

en un 24%

como de SST en un 35% desde que se inició el proceso en 1997 y hasta el 2005, ambas con una

tendencia  muy  similar.

Gráfica 1.

Carga contaminante de DBO  y SST vertida por los usuarios de tasas retributivas en la región de Cornare

Durante el primer quinquenio de cobro 19972002   se acordó manejar para el cálculo de la

tasa,  una  población  constante  para  los  municipios  o  centros  poblados  de  éstos,  donde  no  se contaba  con  planta  de  tratamiento,  pero  a  partir  del  segundo  quinquenio  se  actualizó  esta información con base en el Departamento  Nacional de EstadísticaDANE, además de la base  de datos que se dispone en el Sistema de Información RegionalSIAR de la Corporación, o del propio municipio  cuando  la  presenta.

Es por esto   que en los últimos períodos evaluados, se puede notar un leve incremento en las cargas contaminantes en las dos sustancias de análisis, debido esto  a que la mayor  parte  de estas cargas son de origen municipal, tal como se puede ver en las gráficas 2 y 3, y a que todavía se hacen cálculos por factores  per cápita para los municipios que no cuentan aún con sistema de tratamiento,  la  población  cada  año  por  lo  general aumenta  (donde  no  se  encuentren  fenómenos de  desplazamiento),  por  lo  tanto  la  carga  también.

A pesar  de  que  a  partir  del  decreto  3100  de  2003  se  inició  la  exclusión  de  los  usuarios indirectos (en su mayoría floricultivos), estos no incidieron en gran medida en la carga contaminante vertida ya  que esta  no  es  tan  significativa  como la  de  los  usuarios  directos.

El número de usuarios o sujetos pasivos de la tasa retributiva pasó de 141 en 1997, teniendo un  máximo  de  228  en  el  2001  a  153  en  el  2005.  Aunque  el  número  de  usuarios  privados  fue paulatinamente creciendo, debido al desarrollo de nuestra región, entre el 2004 y 2005 este decayó, por la  exclusión de  los  usuarios indirectos  del cobro de  la  tasa.

En las Gráficas  2 y 3 podemos observar  como la carga  contaminante  del sector  municipal es  la  más  representativa del total vertido  en el período  de análisis, en cuanto representa  un 78%

en DBO

y  un 86%  en SST;  mientras  que  en el  sector  privado  representa un 22% en DBO

y  un

14% en los SST.

Se observa, como  el sector privado muestra un comportamiento  de reducción permanente

en  la  carga  contaminante  tanto  en  DBO

–  de  1233  Ton.  en  1997  a  295  Ton.  en  el  2005:  76%

20. Ya no se cuenta con esta clase

de  usuario,  por traslado a  otras regiones del país.

(Gráfica 2) y en mayor porcentaje en los SST    de  1161 Ton. en 1997 a 90 Ton. en el 2005: 92%

(Gráfica  3);  a diferencia  del  sector  municipal  que  no  presenta  reducción.

156

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

Gráfica 2.

Carga  contaminante  de  DBO

vertida por el sector municipal y el

privado  en  los  semestres  abril

septiembre desde 1997 y hasta el

2005.

Gráfica 3.

Carga contaminante de SST vertida

por el sector municipal y el privado en los semestres abrilseptiembre desde 1997 y hasta el 2005.

La reducción notable de 1070797 kg/semestre comparando 1997 con el 2005  en cuanto a

los  SST  en  el  sector  privado,  se  puede  atribuir  a  la    implementación  de  mejores  tecnologías, procesos más limpios y uso eficiente del agua en las industrias mineras (las que no se encuentran en este sector productivo, no se les puede considerar este factor de reducción, ya que su carga es más  representativa en DBO ).

En el sector municipal no se permite ver con estas comparaciones el esfuerzo en la reducción de carga contaminante, que sólo se puede mostrar con la implementación de plantas de tratamiento de  aguas  residuales  que  operan  en la  jurisdicción.

Si  no  existieran  en  el  2005  las  Plantas  de  Tratam iento  de  Aguas  ResidualesPTAR

municipales que   hay instaladas en la  región, se  estuviera descargando al semestre, 2780 ton de

DBO

(Gráfica  4)  y 2416  ton  de  SST (Gráfica  5),  pero  que  en la  realidad,  gracias  al tratamiento

que ejercen las plantas de tratamiento de aguas residuales, se esta removiendo anualmente 1400

ton de DBO  y 1193 ton de SST.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

157

Revisión

Gráfica 4.

Influencia de las PTAR en la

carga contaminante de DBO

vertida en el período abril septiembre de 2005 por el sector municipal.

Gráfica 5.

Influencia de las PTAR en la carga contaminante de SST vertida en el período abril septiembre de 2005 por el sector municipal.

21.Alejandría, El Carmen de Viboral,

La   Ceja,   Cocorná   (2   PTAR), Concepción,  Granada  (2  PTAR: urbana  y  Santa  Ana),  Guatapé, Marinilla, El Peñol, Puerto Triunfo (3

PTAR:  urbana,  Puerto Perales  y Doradal), El Retiro y  San Francisco. En el2006entraron a operar Guarne, San Carlos, San Luis y El Santuario.

Para finalesdelaño 2007debe entrar

En este nivel de reducción se debe tener  en cuenta que la cobertura en promedio de los 12

municipios  que  al 2005  tenían  en funcionamiento  sus  PTAR21,  tienen  un  porcentaje  de  reducción del 50%22.

La cuenca que vierte una mayor carga contaminante a las fuentes hídricas de la región   es

en  operación la  del municipio de

la del río Negro, seguida de lejos por la cuenca del río Nare, tanto en DBO

(Gráfica 6), como en

Rionegro  que  se  encuentra  en

ejecución de obras.

22. La mayoría de las PTARinstaladas son  de  tratamiento  primario,  a excepción de los municipios de La Ceja, Puerto Triunfo y Concepción; el tratamiento primario es diseñado para un porcentaje de reducción del

SST (Gráfica  7).

Era  de  esperarse  el  alto  volumen  de  carga  contaminante  que  presenta  la  cuenca  del  río Negro, por ser en esta cuenca donde esta concentrada la mayor parte de la población y el sector industrial.

En  la  cuenca  del  río  Negro  se  notan  los  mayores  resultados  en  la  reducción de  la  carga

50%, y que se realizaron así por dos

contaminante, en DBO

(Gráfica 6) y SST (Gráfica 7) porque en esta se asienta el mayor porcentaje

razones  principales:  los  costos  y

espacios disponibles de terreno para estas  PTAR,  además  que  según estudios    de    las    corrientes superficiales de nuestra región, con ese porcentajede remoción, estaban en la capacidadde asimilar las cargas contaminantes,  toda  vez que  se recuperaba eloxígenodisuelto, según el modelo de simulación, en 5 mg/L.

de  usuarios  del sector  privado.

158

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

Gráfica 6.

Carga  contaminante  de  DBO

vertida por los usuarios de tasas

retributivas en las cuencas de la región Cornare

Carga contaminante de SST vertida

por   los   usuarios   de   tasas retributivas  en  las  diferentes cuencas de la región Cornare.

Al confrontar la tendencia de las cargas contaminantes de la Gráfica 1 con las Gráficas 6 y

7, se puede aseverar que la cuenca del río Negro es la que marca la tendencia de curva.

Si sumamos las cargas contaminantes del resto de cuencas, en comparación con la cuenca del río Negro, muestra en general para todos los semestres, un porcentaje mayor la del río Negro

(65%) en cuanto  a la DBO

(Gráfica 8); con respecto a los  SST la proporción es  cerca 1:1 (55%)

en la mayoría  de  los  semestres (Gráfica 9).

Gráfica 8.

Carga  contaminante  de  DBO

vertida por los usuarios de tasas retributivas  de  la  cuenca  del río Negro y el resto de las cuencas en la región de Cornare

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

159

Revisión

Gráfica 9.

Carga contaminante de SST vertida por los usuarios de tasas retributivas de la cuenca del río Negro y el resto de las cuencas en la región de Cornare

Una  posible  explicación  a  este  comportamiento  en  los  dos  parámetros  evaluados,  radica

en que la  cuenca del río Negro se  incrementa la DBO

en razón a que la carga industrial por sus

características,  eleva  estos niveles,  mientras que  los aportes  de  los  SST no son tan significativos

en la mayoría del tipo de industrias de la cuenca del río Negro (la Gráfica 9 representa la relación de la carga SST en la cuenca del río Negro con respecto al resto  de cuencas, es proporcional ya que se trata  de en su mayoría  de carga doméstica).

Comparando el  resultado  de  la carga contaminante  arrojada en las diferentes  cuencas  de

la  región  entre  el  primer  semestre  de  implementación de  la  tasa  retributiva  (1997)  y el  último  de análisis  (2005),  podemos  observar  en  cuanto  a  la  DBO ,  que  la  única  cuenca  que  ha  mostrado una reducción significativa  de  la  carga contaminante (735  toneladas:  que  representa el 32.9%  de reducción en esa cuenca) ha sido la del río Negro (Gráfica 10), pero también es  cierto que  es en esta cuenca donde se da la mayor carga de contaminación; reducción que también se presenta en las cuencas de los ríos Buey Arma  (71 ton: 19.7%) y Samaná  Norte (62 ton:  27.21%).

1997

2005

Gráfica 10.

Carga contaminante de DBO

vertida en cada una de las cuencas de la región Cornare en el primer semestre de cobro

(1997) y el último registrado

(2005)

Cuenca

Mientras que en SST han presentado reducción significativa de carga contaminante (Gráfica

11) las cuencas del río  Negro (409 ton: que representa  el 35.2% de reducción en esa cuenca), el río  Buey Arma  (299  ton:  54.10%)  y  el  río  Claro  Cocorna  Sur  (268  ton:  85.41%),  además  del Samaná  Norte   (78  ton: 36.7%).

160

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

Gráfica 11.

Carga contaminante de SST vertida en cada una de las cuencas de la región  Cornare  en  el  primer semestre  de  cobro  (1997)  y  el último registrado (2005)

Es  importante  resaltar  que  en  el  primer  quinquenio  de  aplicación  de  tasa  retributiva

(comprendido  entre  abril  de  1997  y  marzo  de  2002),  y  que  es  el  único  en  el  que  se  ha  podido evaluar el cumplimiento de la  meta de reducción,  las cuencas que cumplieron esta meta propuesta del 50%, fueron las del río Claro Cocorná Sur (76.9% para DBO  y 99.3% para SST), río Magdalena

(55.5%  para  DBO

y  51.2%  para  SST)  y  río  Negro  (51.6%  para  DBO

y  50.1%  para  SST),   y  la

cuenca  del río Buey Arma en cuanto a  los SST (53.3%).

Se puede inferir desde la primera gráfica de este capítulo, que a partir de la implementación de  la  tasa  retributiva  y  hasta  el  2005  han  dejado  de  llegar  a  las  fuentes  hídricas  alrededor  de

11.600.000 kilogramos de DBO

y 16.200.000  kilogramos de SST.

5. RESULTADOS ECONÓMICOS

Históricamente,  las  autoridades  ambientales  de Colombia  han dependido  del presupuesto

del  gobierno23 ,  lo  cual  ha  generado  crisis  financieras  dentro  de  éstas  en  épocas  de  recesión económica  y  recorte  fiscal.  La  tasa  retributiva  ha  fortalecido  la  gestión,  al  generar  los  recursos necesarios  para  la  inversión  en  m ej oras  ambientales  y  para  financiar  los  program as  de administración, control y vigilancia del recurso hídrico. En Cornare, por ejemplo, durante el proceso de  concertación  al  inicio  del  programa,  se  estableció  que  sólo  el  10%  del  recaudo  por  tasa  se invertiría en funcionamiento y 90% en inversión en obras y actividades orientadas a descontaminar

la  cuenca. (CEPAL,  2002)

La  introducción  del  sistema  de  cargos  por  contaminación  ha  tenido  mejores  resultados costoefectivo para las autoridades ambientales colombianas que el sistema de límites permisibles

y  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  donde  las  reducciones  de  vertimientos  han  sido

mucho  mayores.  Los  gastos  relacionados  con  la  vigilancia  del  diseño,  construcción  y  operación de plantas de tratamiento han sido menores. Por otra parte, las autoridades ambientales regionales han asignado  más  a la medición de  vertimientos y  monitoreo  de  la cuenca.  En Cornare,  el costo de  reducir  un  kilogramo  de  contaminación  (incluidos  costos  administrativos,  de  laboratorio  y

monitoreo)  antes  de  implementar  las  tasas  retributivas  era  $164,7  por  kilogramo  de  carga contaminante  reducida.  Al  implementar  las  tasas  retributivas  el  costo  se  redujo  a  $34,90  por kilogramo de carga contaminante reducida. Este resultado ocurrió porque el cobro por contaminación produjo  mayores  reducciones  de  vertimiento  del  sector  industrial;  implica  un  alivio  económico para  las  autoridades  ambientales  y  la  posibilidad de  realizar  una  mayor  y mejor  gestión.

Al  contrario  de  no  recibir  aportes  de  la  Nación,  el  10%  anual  de  lo  recaudado  por  tasas retributivas de la vigencia, se debe transferir al fondo de compensación ambiental nacional, vigente desde 1999 (según la Ley 344 de diciembre de 1996), pero hasta el momento este traslado se ha realizado  de  fondos  comunes  que posee  la  Corporación.  (González,  2006).

23. Desde que se implementó el

cobro  de  la  tasa  retributiva  en

Cornare, sólo en los años de 1997 y 1999 se recibieron aportes de la Nación, el resto de los años hasta la  fecha,  cesaron  por  completo estos  aportes.  (CEPAL,  2002  y González, 2006)

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

161

Revisión

A  raíz  de  que  al  iniciar  el  segundo  quinquenio,  el  sector  industrial  había  cancelado

aproximadamente el 90% de lo facturado, mientras que los municipios y las empresas de servicios públicos adeudaban el 80% de lo facturado, se optó, para mejorar los niveles de recaudo, iniciando

el  programa  de cobro  y  jurisdicción  coactiva24.

Debido en mayor proporción,  al incremento del factor regional semestre a semestre  por el incumplimiento  de  las  metas  de  reducción  en  la  carga  contaminante  de  los  usuarios  que  no alcanzaban la meta de reducción,   el valor a facturar sufrió un incremento lineal desde 1997 hasta

el año 2003, tal como se puede ver en la Gráfica 12.

Este  incremento  se  podría  atribuir  en  gran  medida  al  sector  municipal,  que  en  un  gran porcentaje,  por  no  poseer  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  que  disminuyera  su  carga de contaminación, les hacía imposible cumplir con la meta propuesta, con el consecuente aumento semestral  del  factor  regional.

Gráfica 12.

Valor facturado y recaudado cada año por concepto de tasa retributiva entre 1997 y el 2005

24. El segundo de los mecanismos

que  emplea  Cornare  para  la recuperación de la cartera, luego de agotar el cobro prejurídico con formulación constante de llamadas telefónicas    y     documentos recordatorios de las obligaciones, es  el de la  jurisdicción  coactiva, donde    la    oficina    jurídica implementa  recursos  legales.

(Cornare, 1999).

25.  El parágrafo 3 del artículo 4 de la ley 716 de 2001, modificado y adicionado por el artículo 2 de la ley 901 de 2004, dispuso que las  personas  relacionadas  en  el boletín de deudores morosos, por el  valor  de  las  acreencias  que supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes,

“no podrán celebrar contratos con el Estado,  ni tomar posesión  de cargos  públicos,  hasta  tanto

demuestren la cancelación de la

totalidad  de  las  obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago”.

En  los  años  2004  y 2005  los  valores  facturados descendieron drásticamente,  dado  que  a

todas  las  empresas  prestadoras  del  servicio  de  alcantarillado,  y las  cuales  representan  la  mayor carga contaminante a facturar, de acuerdo con el Decreto 3100 de 2003 se les debió bajar el factor regional a uno,  afectando por  lo tanto el  valor  a cobrar.

Se puede observar también que en estos dos últimos años de análisis, se presentan valores mayores  de  recaudo  que  lo  facturado,  que  corresponde  a  lo  ingresado  durante  el  año  más  las cuentas por pagar  de  años anteriores.

El  cambio  inusitado  de  este  comportamiento  de  recaudo,  correspondió,  además  de  los cobro por acción coactiva que adelantó la Corporación, a la Leyes 716 de 2001 y 901 de 2004 de deudores  morosos25.

Esto  nos  da  a  entender  que  algunos  municipios  simplemente  pagaron  los  compromisos adquiridos por concepto  de  tasa retributiva,  porque  se sintieron obligados a  ello por  la ley 716  de morosos,  más  que  por  una  conciencia  ambiental.

El total del valor recaudado con respecto al valor facturado en el período de análisis 1997

2005, corresponde al 66%,  tal como se puede deducir de la  Gráfica 13.

162

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

Gráfica 13.

Valor total facturado y recaudado por concepto de  tasa  retributiva entre 1997 y el 2005

Los valores recaudados no igualan lo facturado debido a que se han realizado acuerdos de

pago26 ,27  ,  en gran porcentaje con los municipios,  los cuales  representan el mayor valor  facturado

y que  en muchos  casos es el sector  con más grandes dificultades  presupuestales28.

La información digital que se maneja en la Subdirección Administrativa y Financiera para el programa de la tasa retributiva en cuanto a la  destinación de los recursos, se puede dilucidar con mayor precisión a partir del año 2001, debido a que antes de esa época se manejaba otra plataforma tecnológica y se realizó en parte por la fiducia, se presenta en la Figura 15 los diferentes esquemas de  inversión entre el 2001 y el 2005.

Se puede observar que la mayor inversión con los recursos provenientes de la tasa retributiva se  han  ejecutado  en  saneamiento  básico,  en los  municipios  de  la  jurisdicción,  seguido  con  baja inversión  por,  educación ambiental,  reconversión industrial y  producción más  limpia,  y  por  último investigación,  ciencia  y  tecnología.

1,400,000,000.00

1,200,000,000.00

1,000,000,000.00

800,000,000.00

600,000,000.00

400,000,000.00

200,000,000.00

0.00

2001	2002	2003	2004	2005

año

SANEAMIENTO BÁSICO

Educación Ambiental

Reconversión Industrial y

Producción Más Limpia

Investigación, Ciencia y

Tecnología

Comisiones, Gravámenes y

Chequera

Gráfica 14.

Destinación realizada por año de los recursos obtenidos de la tasa retributiva entre los años 2001 y

2005.

26. Por lo general estos acuerdos de pago consisten en obligaciones del 50%en dinero y 50%en obras

(que  están  en  su  mayoría  para ejecución  por  los  usuarios  y verificación por parte de Cornare).

27.  Al sólo  realizar acuerdos  de pago, el municipio salía de la lista de morosos del Estado.

28. La mayoría de los municipios,

Podemos ver como  en saneamiento básico, se  han invertido  directamente más  de  $4.644

millones,  lo  que  representa  la  mayor  proporción  con  un  82.9%,  tal  como  se  puede  ver  en  la

Gráficas  15  y 16.

Es  importante  tener  presente  que  toda  formulación  de  proyecto  en  Cornare  trae  consigo inserto un componente de educación ambiental, reflejado en aspectos como socialización, difusión, veeduría, entre otros,  lo que le da más peso  en la destinación de recursos  a este elemento.

fuera de que estaban destinando

sus recursos económicos para las obras primarias de saneamiento, como  son  las  de  acueducto  y alcantarillado,  tenían  la  meta imposible a cinco años de reducir sus cargas contaminantes, ya que por  obvias  razones  no  tenían construidas sus PTAR.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

163

Revisión

Gráfica 15.

Frentes de inversión de los recursos obtenidos con la tasa retributiva y sus respectivos porcentajes de distribución entre el 2001 y el 2005.

S A NE A M IE NTO  B Á S ICO

Otras  Des tinac iones

Gráfica 16.

Inversión realizada entre el 2001 y el 2005 en Saneamiento Básico y las demás destinaciones

P eríodo  20012005

29.  Oficio  dirigido  al  Consejo

Directivo de Cornare con el informe definitivo  del  cobro  de  tasas retributivas	ejercido	por Fiducolombia,  fechado  el 27  de septiembre    de    2000    (s in radicación).

30.  Por  la  Ley  99  de  1993,  las Corporaciones	Autónomas Regionales  gozan  de  autonomía administrativa  y  financiera    y donde los dineros que entraran por concepto  de  tasas,  entraban  a formar  parte  de  los  recursos propios de la Corporación con libre destinación.

Según  docum ento  de  la  Fiducia29 ,  ésta  realizó  pagos  o  inversiones  por  el  orden  de

$714.320.610  entre  1999  y  agosto  del  2000.  Donde  en  Saneamiento  Ambiental  se  realizaron desembolsos  por  $625.592.310  y  el  pago  por  comisiones  fiduciarias  fue  de  $64.528.300,  lo  que continúa  mostrando  que  el  porcentaje  de  destinación  de  los  recursos  de  la  tasa  retributiva  a saneamiento básico  se mantuvo  alrededor del  83%  del total  de la  inversión. (ver  Gráfica 17).

Como  ya  se  mencionó,  la  alta  tasa  de  cobro  por  comisiones  fiduciarias  fue  una  de  las razones principales que llevo a crear el Fondo Regional de Descontaminación Ambiental de Cornare,

el cual se maneja como  una cuenta  o Fondo  Especial de Tesorería.

Observando el estado de recaudo e inversiones durante el período de análisis, entre 1997,

1998 y último trimestre del 2000, Cornare realizó pagos de $1.380.851.811, los cuales, y según la tendencia,  fueron  invertidos  en  Saneamiento  Ambiental30  ,  además,  de  que  la  Corporación  tenía estos fondos como recursos propios, y por esto no hay un soporte donde se muestre específicamente

la  destinación de los recursos  en estos  períodos  señalados, de lo  recaudado  por concepto  de  la tasa  retributiva.

El mayor porcentaje de ejecución de los dineros obtenidos por concepto de tasa retributiva en  saneamiento  ambiental  obedece  al  accionar  de  Cornare    que  ha  priorizado  desde  1993  el saneamiento  ambiental  de  las  descargas  de  aguas  residuales  (Cornare,  2005)  y  a  que  es  el

164

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

programa  donde  más  se  presentan  proyectos  por  parte  de  la  comunidad  y  sus  municipios3 1

(González,  2006).

Este saneamiento ambiental ejecutado por Cornare con los recaudos de la tasa, se reflejan en  las  zonas  urbanas  en  la  readecuación  y  expansión  de  los  alcantarillados  existentes,  la construcción de interceptores y colectores paralelos a las quebradas  y la construcción de sistemas de  tratamiento de aguas  residuales; y en la  zona  rural en la  construcción de  pozos  sépticos32.

En general,  Cornare  en el período  19972005  destinó  recursos en saneamiento  ambiental del orden de los 35000 millones de pesos, de los cuales alrededor de un 30% han sido ejecutados gracias  a  los  dineros obtenidos  por  la  tasa  retributiva.

Como  se  mencionó  y  de  acuerdo  con  los  Decretos  3100  de  2003  y  3440  de  2004,  en adelante  los  recaudos de  la  tasa  retributiva  por  vertimientos  se  deben destinar  exclusivamente  a proyectos  de  inversión  de  descontaminación hídrica y  monitoreo  de  calidad  de  agua.

6. CONCLUSIONES

1.	A partir  de  1997  el  instrumento  económico  de  la  tasa  retributiva  se  convirtió  en  un  factor

determinante  en  la  reducción  de  la  contaminación  y  el  direccionamiento  de  la  gestión ambiental  hacia  un  esquema  de  autocontrol  y  autorregulación.

2.	Con el decreto  901  el factor regional no  parecía  tener  tope,  al  contrario  del decreto  3100 que  permite  después  de  finalizado  un  quinquenio,  previo  cumplimiento  de  la  meta  de reducción,  regresar  a  un factor  regional  de  uno;   cuando  el  impacto  del  3100  lo  permita, sería  importante  realizar  estudios  de  si  tal  diferencia  pudiese  tener  implicaciones  en  la generación de incentivos, que al parecer es lo  que se  busca con este nuevo decreto.

3.	Entre  los  esquemas  o  programas  básicos  que  permitieron  la  implementación  inicial  de  la tasa retributiva en Cornare se tienen: control y seguimiento, el modelo de simulación QUAL

II  E,  el    CENSA,  los  convenios  de  producción  más  limpia  firmados  y    el  programa  de saneamiento  básico  ambiental  que  tenía  en  marcha  la  Corporación.

4.	Aunque  la  disminución total relativa  de  carga contaminante  desde  1997  hasta el  2005  fue

de  24%  para  DBO

y  35%  para  SST en lo  que  reciben  las  corrientes  hídricas  de  nuestra

región, se debe tener en cuenta que la población municipal ha aumentado en forma constante

(en  especial  por  la  influencia  de  los  municipios  asentados  en  la  cuenca  del  río  Negro), incluso  en  el  sector  privado  la  industria  ha  crecido,  pero  éste  adoptó  mecanismos  de producción limpia, estimulados a su vez por el pago de la tasa retributiva, el que ha reducido en  mayor  porcentaje  de  carga  contaminante,  comparado  con  el municipal.

5.	Se  nota  como  el  sector  municipal  es  el  que  menos  ha  realizado  reducción  por  falta  de plantas de tratamiento en algunos de estos municipios, en especial el municipio de Rionegro, que  representa  la  mayor  población  (cercana  al  30%  con respecto  de  los  ocho  municipios que  conforman  la  cuenca  del  río  Negro,  cuenca  que  representa  el  55%  en  población  de toda  la  región).

6.	Sólo hasta cuando estén en pleno funcionamiento las PTAR de los municipios de la cuenca del río Negro, en especial la  del municipio de Rionegro  (que se espera según los  trabajos iniciados  entré  en operación entre el 2007 y 2008)  se  podrá mostrar una  mayor  reducción

31. Aunque muchos piensan que

los municipios no deberían recibir recursos provenientes de la tasa retributiva para la inversión de las obras de saneamiento que por Ley le  corresponden  sólo  a  ellos, además  de que son los principales infractores de la norma y que han sido pasivos en muchos casos en

en los  valores de carga  contaminante  en cuanto  a DBO

y SST en el sector  municipal.

la  solución  a  esta  clase  de

problemas  ambientales,  otros

7.	El  sector  privado  ha  realizado  la  mayor  disminución  en  la  carga  de  sus  vertimientos,

asentados en su mayoría en la cuenca del río Negro, con porcentajes de reducción del 76%

en DBO   y 92% en SST, entre 1997 y 2005.

8.	El instrumento económico de la tasa retributiva se ha ejecutado con mejores resultados en

el sector privado, ya que el municipal se ha sentido atado a este proceso, más por sumisión

a  la  norma  que  a  lineamientos  ambientales.

9.	Aunque  los  porcentajes  estipulados  por  el  Consejo  Directivo  para  la  destinación  de  los

manifiestan  que  se  les  debe

suministrar todo el apoyo para las obras requeridas en el saneamiento hídrico, ya que adolecen muchos de gestión, otros de recursos, como de capacidad técnica y operativa; el debate está abierto.

32.   Cornare   ha   construido alrededor de 5800 pozos sépticos en todo su recorrido institucional.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

165

Revisión

recursos  provenientes  de  la  tasa  retributiva,  no  se  ejecutaron  en  las  proporciones

establecidas,  sí  se ciñeron a  los  programas  señalados:  saneamiento ambiental (en el cual se  han  invertido  los  mayores  porcentaj es,  cercanos  al  90%),  producción  más  limpia, investigación  ciencia  y  tecnología,  y  por  último,  educación  ambiental.

10.	Los  ingresos  por  concepto  de  tasa  retributiva  fortalecieron la  gestión  ambiental,  redujeron los impactos  de  las  crisis  fiscales  que  ha  tenido el país  y   redujeron  la dependencia  en el presupuesto  nacional  (a  partir  del  año  2000  los  aportes  del  Estado  a  Cornare  han  sido nulos), ya que además de un instrumento  económico,  que ha  generado  descontaminación

al mínimo costo en la fuente, se convirtió en un instrumento financiero y de gestión ambiental.

11.	En  los  últimos  años  se  ha  venido  realizando  gestión  en  la  recuperación  de  cartera  por medio  de  cobros  coactivos  y convenios  de  pago,  además  de la  implementación de  la Ley

716 de morosos del Estado, lo que en el 2004 y 2005 se reflejó en que el recaudo   superó

lo  facturado.

12.	Los Planes  de  Saneamiento  y Manejo de  VertimientosPSMV, son  el nuevo  eje orientador de  los  proyectos  de  saneamiento  hídrico  en los  municipios.

7. RECOMENDACIONES

1.	Adoptar  factores  per  cápita  propios  para  cada  región  o  municipio,  donde  no  se  tenga  la

capacidad  de  caracterizar  sus  vertimientos  líquidos,  ya  que  los  acogidos  por  Empresas

Públicas de Medellín y que son los que opera la Corporación, manejan un valor muy inferior

a  la realidad  de  las  características propias  de la región.

2.	Implementar  el  software  que  el  Ministerio  de  Ambiente  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial suministró  a  todas  las  Corporaciones  ambientales  para  que  se  unifique  el  manejo  de  las bases  de datos,  el cual ayudará a  darle un manejo mas adecuado  al procesamiento de  la información para los usuarios de tasas retributivas y sus cargas contaminantes. Esto implica

la  especificación  de  unos  estándares  mínimos  de  compatibilidad  y  conectividad  con  otros

sistemas.

3.	Si el software no se  puede implementar, se debe  crear un sistema de  información entre  la base  de  datos  generada  desde  la  Subdirección  de  Gestión Ambiental,  la  cual  provee  las cargas contaminantes a facturar por usuario, con la Subdirección Administrativa y Financiera, quien  finalmente  factura  y  recauda,  además  de  que  invierte  los  recursos  por  medio  de  la cuenta  especial  de  la  tesorería,  el  cual  posibilite  una  ágil  y  confiable  consulta  diaria  de información  en  el  proceso  generación  de  carga  contaminante,  facturación,  recaudo,  e inversión  de  esta  tasa.

4.	Incrementar  el  número  de  monitoreos  y  caracterización  de  los  vertimientos  líquidos,  de manera  tal, que  cubra el mayor  porcentaje  de  los  usuarios de la tasa,  para así corroborar año tras  año la  carga efectiva generada por  cada uno  de los  usuarios.

5.	Hacer  una  revisión  y  caracterización  del  estado  de  los  vertimientos  de  otros  sectores productivos,  tales  como  el  agrícola:  café,  fique,  panela;   y  pecuario:  lecherías.

6.	Sería muy importante que el Ministerio de Ambiente revisara los parámetros que actualmente están siendo objeto del cobro de la tasa retributiva, y entre ellos se adopte la evaluación de

la carga  contaminante por  DQODemanda Química de Oxígeno,  la cual tiene dos  ventajas especiales: el análisis de la DQO contiene o abarca la DBO , incluso mientras que la DBO

5

5

presenta resultados en 5 días, la DQO lo hace en 3 horas; por otro lado, el análisis de DQO

incluye además la detección de compuestos químicos que no se reflejan en el estudio de la DBO ,  lo que  haría  una mejor  evaluación y  análisis  para  los  vertimientos  domésticos y  en especial,  los  industriales.

7.	Se  debe  hacer  un  seguimiento  especial  por  parte  de  la  Corporación  a  los  programas  y actividades presentados  en los  PSMV de  cada municipio,  los cuales  además de evaluar el cumplimiento  de  meta (que  hace  que incremente o no  el factor  regional)  de  acuerdo  a las

166

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Revisión

obras y acciones, y no a su carga contaminante, es un plan que compromete a los municipios

para que  en el décimo año de iniciado, tengan todos construidos su Planta de Tratamiento de  Aguas  ResidualesPTAR,  que  se  verá  reflejado  directamente  en  la  disminución  de  la carga  contaminante  vertida  a  las  fuentes  hídricas  de  la  región.

8.	BIB LIOGRAFÍA

Acquatella, J.,  2005 Reflexiones sobre la  aplicación de  instrumentos económicos  y financiamiento

de  la gestión ambiental a nivel nacional y subnacional en América  Latina. En: X Congreso

Internacional  del CLAD  sobre  la  Reforma  del  Estado  y de  la Administración  Pública;  Oct.

18  – 21;  Santiago, Chile. pp.130. Disponible en http://www.clad.org.ve/fulltext/0052946.pdf

Baumol, W.J. y W.E. Oates, 1989 The Theory of Environmental Policy, second edition, Cambridge

University  Press,  UK.

Centro Andino  para  la Economía  en el Medio AmbienteCAEMA,  2001.  Instrumentos Económicos

y  Medio  Ambiente,  Boletín  Vol.  1,  No  3,  Centro  Andino  para  la  Economía  en  el  Medio

Ambiente,  Bogotá.

Ministerio  del  Medio  Ambiente,  Colombia,  Sin  año  de  publicación.  Manual  de  Consulta:  El  que contamina paga: implementación de las tasas retributivas por contaminación hídrica. Bogotá. MA,  31  P.

Ministerio  del  Medio  Ambiente,  Colombia,  2002.  Manual  de  Consulta:  Evaluación  Nacional  al programa de tasas retributivas por vertimientos puntuales: Capítulo 6: análisis econométrico de  la  efectividad y eficiencia  del programa  de  tasas  retributivas. Bogotá.  MA,  35  P.

Ministerio del Medio Ambiente, Colombia, 2002. Manual de Consulta: Tasas Retributivas: Evaluación

Nacional.  Bogotá.  MA,  24  P.

Comisión  Económica  para  América  LatinaCEPAL,  2002.  Aplicación  del  principio  contaminador

pagador en América Latina.  Santiago de  Chile;  Serie  47.  77  P.

Com isión  Económ ica  para  Am érica  LatinaCEPAL,  2000.  Desafíos  y  propuestas  para  la implementación  más  efectiva  de  instrumentos  económicos  en  la  gestión  ambiental  de América  Latina  y  el  Caribe:  El  caso  de  Colombia.  Santiago  de  Chile;  Serie  Seminarios  y Conferencias.  199  P.

Comisión Económica para América LatinaCEPAL. Instrumentos económicos para  el control de  la contaminación  del  agua:  condiciones  y  casos  de  aplicación  (versión  preliminar).  [Sitio  en Internet].  Disponible  en  http://www.eclac.org/publicaciones/recursosnaturales/7/lci137e.pdf. Acceso el 8 de febrero de 2006.

Corporación autónoma regional de las cuencas de los ríos NegroNare, 1999. Informe de Gestión. El  Santuario:  Cornare;  190  P.

Corporación  autónoma  regional  de  las  cuencas  de  los  ríos  NegroNare.  Manuales  de  Consulta: Informes  de  evolución semestral y  anual del programa  de  tasas  retributivas.  El Santuario: Cornare;  19982005.  14  folletos  sin  paginar.

Corporación  autónom a  regional  R ionegroNare,  1997.  Marco  teórico  concept ual  para  la implementación  de  las  tasas  retributivas  en  la  corporación  autónoma  regional  Rionegro Nare  Cornare: Propuesta  Metodológica. El  Santuario:  Cornare;  77  P.

Ecos  de  Economía  No.  18  (sin  referencia  de  autor),  2004.  Saneamiento  hídrico  en  Colombia: Instituciones y situación actual. Medellín, Revista Ecos de Economía; abril 2004. Disponible

en:  www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/D56301F94C2D4013999740270777C041/1075/

No18Articulo993.pdf

ManceraRodríguez, N, Ávila M., 2004. Las Tasas Ambientales: Instrumentos Poderosos y Aplicación

Débil.   En: Economía  Colombiana.   Bogotá, (301)  MarAbr. pp.  7683.

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007

Gestión y

Ambiente

167

Revisión

Ministerio  del Medio Ambiente,  1997.  El Que  Contamina  Paga. Aguas  Limpias  para  Colombia  al

Menor Costo: Implementación de las Tasas Retributivas por Contaminación Hídrica. Bogotá.

Ministerio del Medio Ambiente, 2001. Fondos Regionales de Inversión en descontaminación hídrica. Bogotá.

Rodríguez,  M.,  2002.  El  Futuro  Ambiental  de  Colombia.  Santafé  de  Bogotá:  Editorial  Procedito

(Serie Cátedra Corona, No.  4); 84 P.

Rodríguez,  M.,  Espinoza,  G.,  2002.  Gestión Ambiental  en América  Latina  y  el  Caribe:  Evolución,

tendencias  y  principales  prácticas.  Washington:  Banco  Interam ericano  de  Desarrollo; Disponible en: http://infoagro.net/shared/docs/a6/Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20ALC.pdf

Rodríguez, M., Uribe, E., Carrizosa, J.,  1996. Instrumentos económicos para  la gestión ambiental en Colombia.  Santafé  de  Bogotá: Editorial Cerec  (Serie  Ecológica,  No. 10);  145  P.

Rudas,  G., 1998.  Economía  y Ambiente.  Santafé  de Bogotá:  Editorial Cerec;  219  P.

Villegas,  C.,  Castiblanco,  C.,  y  otros,  2006.  El  programa  de  tasas  retributivas  en  Colombia  y  el fortalecimiento  institucional  de  las  corporaciones  autónomas  regionales.  Revista  Gestión  y Ambiente.  Medellín,  9  (1):  mayo.  pp.  724.

168

Gestión y

Ambiente

Volumen 10  No. 2 Agosto de 2007